- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- муниципального образования «Соколовское»

- Сарапульского района Удмуртской Республики

- I. Положение о территориальном планировании

- Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Соколовское» Сарапульского района Удмуртской Республики далее (муниципальное образование «Соколовское») подготовлено на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 3 августа 2015 года
№ 773-р «О подготовке проекта Генерального плана муниципального образования «Соколовское» Сарапульского района Удмуртской Республики» в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в качестве текстовой части материалов в составе Генерального плана муниципального образования «Соколовское», содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование муниципального образования  «Соколовское» осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской Республики и муниципального образования «Соколовское», направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования «Соколовское» и вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Генеральным планом муниципального образования «Соколовское» определены основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования, обеспечивающие его устойчивое развитие, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для обеспечения комфортных условий проживания населения, обеспечение учета согласованности документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования Удмуртской Республики, документов территориального планирования Сарапульского района Удмуртской Республики, 
а также документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Соколовское».

Генеральный план муниципального образования «Соколовское» устанавливает:

границы населенного пункта, входящего в состав муниципального образования «Соколовское»;

функциональное зонирование территории муниципального образования «Соколовское»;

характер развития территории муниципального образования «Соколовское» 
в том числе и размещение объектов местного значения;

развитие различных функциональных зон за счет эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характер развития сети транспортных и инженерных коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.

Генеральный план муниципального образования «Соколовское» разработан 
на расчетный срок до 2037 года:

первая очередь с 2017 года  по 2021 год;

расчетный срок с 2022 года по 2037 год.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Соколовское», их сроки уточняются органами местного самоуправления, исходя 
из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Соколовское».

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Соколовское» на первую очередь до 2021 года и расчетный срок до 2037 года приведены в таблице  1.

Таблица  1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население на 01.01.2016 год (чел) | Население на 01.01.2021 год (чел) | Население на 01.01.2037 год (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Соколовка | 830 | 830 | 830 |
| Итого: |  | 830 | 830 | 830 |

В основу проектного решения Генерального плана муниципального образования «Соколовское» положены градостроительные принципы, значимые 
для устойчивого функционирования территории муниципального образования:

компактное развитие деревни Соколовка;

создание современной комфортной среды путем повышения уровня благоустройства и нового жилищного строительства;

строительство нового жилья на свободной от застройки территории;

озеленение и благоустройство застроенных территорий деревни Соколовка, 
а также организация и благоустройство рекреационных зон;

размещение новых сельскохозяйственных объектов в существующих границах за счёт интенсификации использования земельных участков, сокращения санитарно-защитных зон, перепрофилированию отдельных объектов.

В сфере развития объектов рекреации на территории муниципального образования «Соколовское»  предлагается организовать рекреационную зону (пляж) в 100 м на северо-запад от деревни Соколовка на берегу искусственного водоема
(р. Кырыкмас) для отдыха, туризма - 0,5 га.

Генеральным планом муниципального образования «Соколовское» предлагается сохранение существующих границ деревни Соколовка.

Площадь территории деревни Соколовка составит - 189,45 га.

В рамках развития нового жилищного строительства на территории муниципального образования «Соколовское» предусматривается интенсификация использования существующих резервов (строительство новых домов на месте существующих ветхих домов, строительство домов на брошенных земельных участках).

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, республиканского и местного значения муниципального образования «Соколовское»

2.1. Размещение объектов федерального и республиканского значения

Строительство участка проектируемой федеральной автомобильной дороги (панъевропейский транспортный коридор (вариант № 2) на участке от Нижнего Новгорода до Екатеринбург на расчетный срок строительства.

Реконструкция  автомобильной дороги республиканского значения «д. Костино - с. Тарасово» на расчетный срок строительства.

Размещение вблизи границы муниципального образования «Соколовское» и муниципального образования «Тарасовское» - вертолетной площадки на расчетный срок строительства.

Реконструкция  автомобильной дороги республиканского значения
«д. Соколовка - с. Каракулино» на расчетный срок строительства.

Частичное размещение планируемого ООПТ регионального значения
«Камский берег».

2.2. Размещение объектов местного значения

Генеральным планом муниципального образования «Соколовское» установлены планируемые для размещения (строительство или реконструкция) объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

автомобильные дороги межмуниципального и местного значения;

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение;

благоустройство территории поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Местоположение отдельных объектов обусловлено различными функциональными зонами.

2.2.1. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные предложения Генерального плана муниципального образования «Соколовское» направлены на решение существующих транспортных проблем, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния окружающей среды.

Генеральным планом муниципального образования «Соколовское» предусматривается:

1) провести капитальный ремонт мостового сооружения в деревне Соколовка, улица Советская через реку Кырыкмас (на расчетный срок строительства);

2) строительство ул. Молодежная - 300 м (на первую очередь строительства).

3) провести комплекс мероприятий по приведению в нормативное транспортное состояние существующих улиц и дорог - грейдирование, отсыпку песчано-гравийной смеси, укладку водопропускных труб, установку дорожных знаков, устройство организованного водоотвода (кюветов), устройство тротуаров в деревне Соколовка (на расчетный срок строительства):

ул. Дружбы - 560 м;

ул. 40 лет Победы - 1000 м;

ул. Школьная - 900 м;

ул. Нагорная - 150 м;

ул. Советская - 1800 м;

пер. Буденного - 170 м;

пер. Советский - 270 м;

ул. Мира - 1030 м;

ул. Зеленая - 330 м;

ул. Трактовая - 650 м;

ул. Садовая - 300 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети в деревне Соколовка
на расчетный срок составляет -  6560 м.

2.2.2. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Генеральным планом муниципального образования «Соколовское» предусматривается перечень мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по основным видам инженерного обслуживания.

2.2.2.1. Водоснабжение

Система водоснабжения деревни Соколовка состоит из 5 артезианских скважин, накопительных емкостей, разводящих сетей, шахтных колодцев. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет - 8945 м.

Три скважины (№ 875, № 3152, № 3156) осуществляют подачу воды для населения, а две (№ 1696, № 160) на производственные нужды.

Мероприятия на первую очередь:

реконструкция существующих элементов централизованной системы водоснабжения (перекладка изношенных труб,) - ул. Мира, ул. 40 лет Победы,
ул. Дружбы;

замена водонапорных башен;

капитальный ремонт существующих скважин;

установка необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на скважинах и водопроводах обеспечивающих питьевой водой население;

проведение комплекса мероприятий по установлению охранных зон санитарной охраны;

Мероприятия расчетный срок:

реконструкция существующих элементов централизованной системы водоснабжения (перекладка изношенных труб);

замена водонапорных башен;

капитальный ремонт существующих скважин;

установка необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на скважинах и водопроводах обеспечивающих питьевой водой население;

проведение комплекса мероприятий по установлению охранных зон санитарной охраны;

2.2.2.2. Водоотведение (канализация)

Система водоотведения состоит из централизованной системы водоотведения обслуживающей деревню Соколовка ул. 40 лет Победы, ул. Мира (многоквартирные дома, школа, школа-интернат, детский сад) и локальных систем, обслуживающих индивидуальный жилой фонд. Одиночное протяженность сетей канализации составляет - 1547 м.

Мероприятия на первую очередь:

реконструкция существующих элементов централизованной системы водоотведения (перекладка изношенных труб);

строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой с последующим сбросом очищенных вод в реку Кырыкмас;

строительство на участках индивидуальной жилой застройки локальных очистных сооружений.

Мероприятия расчетный срок:

реконструкция существующих элементов централизованной системы водоотведения (перекладка изношенных труб);

строительство на участках индивидуальной жилой застройки локальных очистных сооружений.

2.2.2.3. Теплоснабжение

Система теплоснабжения представляет собой одну котельную которая отапливает бюджетную сферу и три многоквартирных жилых дома. Общая протяженность сетей теплоснабжения - 796 м. Основными источниками топлива являются газ и нефть.

Мероприятия на первую очередь:

реконструкция существующих элементов централизованной системы теплоснабжения (перекладка изношенных труб);

использование автономных теплоагрегатов, современных модификаци

организация учета тепла у потребителей;

Мероприятия расчетный срок:

реконструкция существующих элементов централизованной системы теплоснабжения (перекладка изношенных труб);

использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

техническое обновление базы обслуживания сетей теплоснабжения.

2.2.2.4. Газоснабжение

Система газоснабжения представляет собой газопроводы высокого давления - 0,438 м, 2 ШРП (д. Соколовка у котельной, д. Соколовка по ул. Центральной между ул. Советской и ул. Мира) газопроводы низкого давления - 2,848 м. Общая протяженность газовых сетей составляет 3286 м. Количество газифицированных домов составляет 49, сжиженным природным газом- 71. Общий годовой расход
газа - 171,5 тыс./куб. м.

Мероприятия на первую очередь:

поэтапный перевод на природный газ существующий жилой фонд, строительство распределительных газопроводов низкого давления 
до потребителей.

Мероприятия расчетный срок:

капитальный ремонт существующих сетей и оборудования для обеспечения надежного газоснабжения потребителей;

поэтапный перевод на природный газ существующий жилой фонд, строительство распределительных газопроводов низкого давления 
до потребителей.

2.2.2.5. Электроснабжение

По территории муниципального образования расположена ПС 110 кВ (на территории ГС УПН «Ельниковка»), линии электропередачи напряжением
110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

Электроснабжение на нужды населения, социальные и административные объекты, сельскохозяйственное производство осуществляется от ВЛ-10 кВ фидер 3 ПС «Мазунино» (ТП № 199, ТП № 200, ТП № 201, ТП № 301, ТП № 343, ТП № 351, ТП № 352) и ВЛ-10 кВ фидер 2 ПС «Тарасово» (ТП № 197, ТП № 349).

Мероприятия на первую очередь:

реконструкция существующих элементов системы электроснабжения (замена оголенных проводов на СИП, замена изношенных трансформаторов).

Мероприятия расчетный срок:

реконструкция существующих элементов системы электроснабжения (замена оголенных проводов на СИП, замена изношенных трансформаторов).

2.3. Мероприятия по благоустройству территории поселения

Для повышения уровня благоустройства территории населенных пунктов
муниципального образования «Соколовское» на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

разработка схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Соколовское»;

организация на территории деревни Соколовка площадок для временного складирования бытовых отходов населения с водонепроницаемым покрытием, установленными на них контейнерами с последующим вывозом на полигон ТБО, расположенный в городе Сарапул;

благоустройство существующего кладбища.

2.4. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Ближайшей к территории муниципального образования «Соколовское» является ПЧ № 13 город Сарапул, в с. Тарасово расположен пожарный пункт с одной пожарной машиной.

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Соколовское» предусмотрены следующие мероприятия:

на территории деревни Соколовка строительство пожарного водоема;

строительство противопожарных пирсов для забора воды;

строительство пожарных гидрантов.

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах федерального значения, объектах 
республиканского значения, объектах местного значения

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане муниципального образования «Соколовское», относятся:

1) Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов 
с приусадебными участками с возможностью содержания скота и птицы.

Параметры функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 0,5 га;

минимальный размер вновь образуемых участков для размещения индивидуального жилого дома - 0,20 га при ширине участка не менее 20 метров;

максимальная этажность строений, сооружений - 3 этажа;

минимальная этажность строений, сооружений - 1 этаж.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

2) Зона делового, общественного и коммерческого назначения - предназначена для размещения различных объектов обслуживания населения, культурных, административных и коммерческих объектов, связанных с массовым пребыванием населения.

Параметры функциональной зоны:

максимальная этажность строений, сооружений - 3 этажа;

минимальная этажность строений, сооружений - 1 этаж.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

3) Общественно-деловая зона социального назначения - предназначена 
для размещения различных объектов социального обслуживания населения, 
в том числе связанных с массовым пребыванием населения.

Параметры функциональной зоны:

максимальная этажность строений, сооружений - 2 этажа;

минимальная этажность строений, сооружений - 1 этаж.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

4) Производственная зона - предназначена для размещения различных объектов производственного назначения, объектов промышленного назначения I, III, IV, V класса санитарной опасности (объекты нефтедобычи, объекты подготовки и транспортировки нефти).

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению (строительство, реконструкция) объектах:

размещение различных объектов нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти в границах территории горного отвода Ельниковского месторождения нефти.

5) Коммунально - складская зона - предназначена для размещения различных объектов коммунального и складского назначения IV, V класса санитарной опасности.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

6) Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами).

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).

7) Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения - предназначена для размещения, ведения сельского хозяйства, а также различных объектов сельскохозяйственного назначения не выше III класса санитарной опасности и не оказывающих негативного влияния на следующие зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами, общественно-деловая зона социального назначения, зона коллективного садоводства и дачного строительства, зона рекреационного назначения).

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению (строительство, реконструкция) объектах:

строительство объектов сельскохозяйственного назначения III, IV, V класса опасности.

8) Зона специального назначения, связанная с захоронениями - предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников.

Параметры функциональной зоны:

максимальная этажность строений, сооружений - 2 этажа (6 метров);

минимальная этажность строений, сооружений - 1 этаж.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

9) Зона коллективного садоводства и дачного товарищества - предназначена для размещения садовых и дачных участков.

Параметры функциональной зоны:

максимальная этажность строений, сооружений - 2 этажа (6 метров);

минимальная этажность строений, сооружений - 1 этаж.

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

10) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры - предназначена для размещения инженерных объектов и объектов придорожного сервиса  IV, V класса опасности.

Параметры функциональной зоны:

максимальная этажность строений, сооружений - 1 этажа;

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

11) Зона рекреационного назначения - предназначена для размещения объектов рекреации с различной рекреационной нагрузкой (пляжи, береговые полосы водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

Параметры функциональной зоны:

максимальная этажность строений, сооружений - 1 этажа;

Объекты местного значения:

инженерные сети и объекты (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение).

Сведения о планируемых к размещению (строительство, реконструкция) объектов:

организация рекреационной зоны (пляж) в 100 м на северо-запад от деревни Соколовка на берегу искусственного водоема (р. Кырыкмас) для отдыха,
туризма - 0,5 га.

4. Основные технико-экономические показатели Генерального плана

муниципального образования «Соколовское»

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Соколовское» на первую очередь до 2021 года и 
на расчетный срок до 2037 года приведены в таблице  2.

Таблица  2

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2016г. | I очередь 2021г. | Расчетный срок 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория, всего | га | 6083 | 6083 | 6083 |
| Земли населенных пунктов | га | 189,45 | 189,45 | 189,45 |
| Остальные земли муниципального образования | га | 5893,55 | 5893,55 | 5893,55 |
| Муниципальное образование «Соколовское» |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель населенных пунктов | га | 189,45 | 189,45 | 189,45 |
| Зона индивидуальной жилой застройки | га | 77,25 | 77,25 | 77,25 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Общественно-деловая зона специального вида | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Производственная зона | га | 91 | 91 | 91 |
| Коммунально-складская зона | га | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 124 | 125,5 | 125,5 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Зона, занятая объектами с/х назначения (в черте НП) | га | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| ГЛФ | га | 579,28 | 579,28 | 579,28 |
| Земли под водоемами | га | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| д. Соколовка |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель населенных пунктов | га | 189,45 | 189,45 | 189,45 |
| Зона индивидуальной жилой застройки | га | 77,25 | 77,25 | 77,25 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Общественно-деловая зона специального вида | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Производственная зона | га | 91 | 91 | 91 |
| Коммунально-складская зона | га | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 124 | 125,5 | 125,5 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Прочие территории | га | 31,6 | 30,01 | 30,01 |
| Население |  |  |  |  |
| Численность по МО «Соколовское» | Чел. | 830 | 830 | 830 |
| д. Соколовка | - | 830 | 830 | 830 |
| 3. Жилищный фонд муниципального образования «Соколовское» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.кв.м |  |  |  |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  |  |  |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел. |  |  |  |
| Новое жилищное строительство | га |  |  |  |
| д. Соколовка |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.кв.м |  |  |  |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | Тыс.кв.м |  |  |  |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел. |  |  |  |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Общеобразовательные школы | мест | 87 | 87 | 87 |
| 4.2 Дошкольные учреждения | мест | 33 | 33 | 33 |
| 4.4 Предприятия розничной торговли– всего | кв. м торг. пл. |  |  |  |
| 4.5 Физкультурно-спортивные сооружения | кв. м |  |  |  |
| Открытые спорт. площадки | Тыс.кв.м | 10,212 | 10,212 | 10,212 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность дорог (вне населенных пунктов) | км | 63 | 63 | 63 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| – регионального значения | км | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| –местного значения | км | 6,260 | 6560 | 6560 |
| – частные автомобильные дороги | км | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 5.2. Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| мосты | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| 6.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| А.Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Водопотребление - всего в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут |  |  |  |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Б.Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление хозяйственно – бытовых сточных вод | тыс.м3/ сут |  |  |  |
| Протяженность сетей канализации | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| В.Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии - всего | кВт |  |  |  |
| Протяженность сетей электроснабжения |  | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| ЛЭП 10кВ | км | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ЛЭП 35 кВ | км | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| ЛЭП 11 кВ | км | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Д.Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребление газа - всего | млн.м3 /год |  |  |  |
| 2. Протяженность сетей газопровода | км | 7,9 | 11,7 | 11,7 |
| Газопровод высокого давления | км | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Газопровод низкого давления | км | 1,7 | 5,5 | 5,5 |

- II. Графические материалы

- Приложение 1 Карта границ населенных пунктов.

- Приложение 2 Карта планируемого размещения объектов местного значения.

- Приложение 3 Карта функциональных зон.

- Приложение 4 Карта инженерной инфраструктуры.

- Приложение 5 Карта зон с особыми условиями.

__________________________