- Утвержден

- Решением сессии Совета

депутатов МО «Кигбаевское»

от 17.10.2014г. № 17/3

Генеральный план

муниципального образования «Кигбаевское»

Сарапульского района Удмуртской Республики

Том 2

- ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | №№ стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Вводная часть | 6 |
| 1 | Введение | 6 |
| 2 | Общие сведения о поселении | 7 |
| 3 | Исторические сведения | 8 |
|  | Раздел 1 Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития | 10 |
| 1.1 | Природные условия и ресурсы | 10 |
| 1.1.1 | Климат | 10 |
| 1.1.2 | Почвы | 10 |
| 1.1.3 | Животный и растительный мир | 11 |
| 1.1.4 | Рельеф и геолого-геомофологические процессы | 11 |
| 1.1.5 | Минерально-сырьевые ресурсы | 13 |
| 1.1.6 | Водные ресурсы | 13 |
| 1.1.6.1 | Поверхностные воды | 13 |
| 1.1.6.2 | Подземные воды | 15 |
| 1.1.7 | Лесные ресурсы | 16 |
| 1.1.8 | Ландшафтно-рекреационные ресурсы | 17 |
| 1.1.9 | Природно-экологический каркас МО «Кигбаевское» | 19 |
| 1.1.10 | Земельные ресурсы | 20 |
| 1.2 | Историко-культурный потенциал | 20 |
| 1.3 | Анализ современного состояния и потенциал развития отраслей хозяйства | 21 |
| 1.3.1 | Общий анализ экономики поселения | 21 |
| 1.3.2 | Сельское хозяйство | 22 |
| 1.3.3 | Промышленное производство | 24 |
| 1.3.4 | Транспорт | 24 |
| 1.3.5 | Структура обслуживания | 24 |
| 1.4 | Численность населения, демографический состав | 25 |
| 1.5 | Анализ и оценка современного использования территории | 27 |
|  | Раздел 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию | 29 |
| 2.1 | Планировочная организация территории | 29 |
| 2.1.1 | Планировочная структура и функциональное зонирование территории | 29 |
| 2.1.2 | Система расселения | 29 |
| 2.1.3 | Архитектурно-планировочная организация поселения | 30 |
| 2.1.4 | Функциональное зонирование территории | 30 |
| 2.2 | Социальная инфраструктура и система обслуживания | 32 |
| 2.2.1 | Жилой фонд | 32 |
| 2.2.2 | Структура обслуживания | 34 |
| 2.3 | Транспортная инфраструктура | 35 |
| 2.3.1 | Автомобильный транспорт | 35 |
| 2.3.2 | Железнодорожный транспорт | 36 |
| 2.3.3 | Воздушный транспорт | 36 |
| 2.3.4 | Трубопроводный транспорт | 36 |
| 2.4 | Инженерная инфраструктура | 36 |
| 2.4.1 | Газоснабжение | 36 |
| 2.4.2 | Электроснабжение | 37 |
| 2.4.3 | Водоснабжение и водоотведение | 39 |
| 2.4.3.1 | Водоснабжение | 39 |
| 2.4.3.2 | Водоотведение | 40 |
| 2.4.4 | Связь и информатизация | 41 |
| 2.4.5 | Теплоснабжение | 41 |
| 2.5 | Объекты специального назначения | 42 |
| 2.6 | Зоны с особыми условиями использования территории | 42 |
| 2.7 | Оценка состояния окружающей среды | 44 |
| 2.8 | Отходы производства и потребления | 45 |
|  | РАЗДЕЛ 3 Перечень мероприятий по территориальному планированию | 46 |
| 3.1 | Предложение по изменению границ | 46 |
| 3.2 | Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения и развития населенных пунктов | 46 |
| 3.3 | Мероприятия по развитию жилищного строительства | 46 |
| 3.4 | Мероприятия по развитию производства, сельского хозяйства и малого предпринимательства | 47 |
| 3.5 | Мероприятия системы социального и культурно-бытового обслуживания | 47 |
| 3.6 | Мероприятия по развитию туристко-рекреационных зон | 49 |
| 3.7 | - Транспортная инфраструктура | 49 |
| 3.8 | Инженерная инфраструктура | 50 |
| 3.8.1 | Мероприятия по развитию системы газоснабжения | 50 |
| 3.8.2 | Мероприятия по развитию системы электроснабжения | 50 |
| 3.8.3 | Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения | 51 |
| 3.8.4 | Мероприятия по развитию системы связи | 52 |
| 3.8.5 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 53 |
| 3.9 | Охрана объектов культурного наследия | 54 |
| 3.10 | Мероприятия по охране окружающей природной среды | 56 |
| 3.10.1 | - Мероприятия по охране атмосферного воздух | 56 |
| 3.10.2 | Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов | 58 |
| 3.10.3 | Мероприятия по охране и восстановлению почв | 67 |
| 3.10.4 | Мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов, отходов промышленного производства и биологических отходов | 60 |
|  | Раздел 4 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 63 |
| - 4.1 | - Чрезвычайные ситуации природного характера | 63 |
| - 4.2 | - Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 66 |
| - 4.2.1 | - Аварии на автомобильном транспорте | 66 |
| - 4.2.2 | - Аварии на объектах ЖКХ | 67 |
| - 4.2.3 | - Пожары | 68 |
| - 4.3 | - Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 69 |
|  | - Основные технико-экономические показатели генерального плана МО «Кигбаевское» | 76 |

Вводная часть

1.Введение

Генеральный план МО «Кигбаевское» относится к градостроительной документации муниципального уровня и разработан согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, регистрационный № 4207

При разработке данной градостроительной документации руководствовались: Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми законами и правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Федеральными градостроительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а так же на основании исходных данных представленных Заказчиком.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок до 2035 года, с выделением первой очереди до 2020 года. Ряд проектных предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в отдалённой перспективе).

Генеральный план МО «Кигбаевское» разработан авторским коллективом ООО «КЕН» под руководством генерального директора Доломановой А. В.

2. Общие сведения о поселении

Муниципальное образование «Кигбаевское» входит в состав Сарапульского района, расположено в его юго-западной  части и граничит:

1. По смежеству с муниципальным образованием "Сигаевское".

От исходной точки - точки стыка границы муниципального образования "Сигаевское" и границы муниципального образования "Шевыряловское" - на юг 0,6 км, далее на восток 0,69 км, далее на юго-восток 1,18 км, далее на северо-восток 1,6 км, далее на юго-восток 2,34 км, далее на юго-запад 0,69 км, далее на юго-восток 1,03 км, далее на северо-восток 0,42 км, далее на восток 0,94 км, далее на юго-восток 3,13 км до автомобильной дороги Сарапул-Кигбаево, пересекая р.Малая Сарапулка, далее на юго-восток 2,84 км до границы муниципального образования "Оленье Болото".

2. По смежеству с муниципальным образованием "Оленье Болото".

Далее на юг 2,65 км по автомобильной дороге Сарапул-Кигбаево, далее на юго-запад 0,8 км, далее на северо-запад 4,89 км до автомобильной дороги Сарапул-Шадрино, далее на юго-запад 2,09 км по автомобильной дороге Сарапул-Шадрино до границы муниципального образования "Шадринское".

3. По смежеству с муниципальным образованием "Шадринское".

Далее на северо-запад 1,06 км до р.Кубринка, далее на юго-запад 2,68 км по р.Кубринка, далее на запад 0,38 км до р.Шадринка, далее на северо-запад 3,62 км по р.Шадринка, далее на северо-запад 3,8 км до границы муниципального образования "Юринское".

4. По смежеству с муниципальным образованием "Юринское".

Далее на северо-восток 1,25 км, далее на север 1,1 км, пересекая автомобильную дорогу Сарапул-Юрино, далее на северо-восток 1,16 км, далее на северо-запад 6,29 км, далее на юго-запад 0,47 км, далее на северо-запад 0,89 км, далее на северо-восток 0,9 км, далее на северо-запад 0,65 км до границы муниципального образования "Уральское".

5. По смежеству с муниципальным образованием "Уральское".

Далее на северо-восток 1,9 км до р.Малая Сарапулка, далее на юго-восток 0,89 км по р.Малая Сарапулка, далее на север 0,33 км, далее на восток 0,36 км, далее на северо-восток 0,56 км, далее на юго-восток 1,07 км, далее на север 1,4 км, далее на восток 3,27 км, далее на север 1,24 км, далее на юго-восток 1,46 км до границы муниципального образования "Шевыряловское".

6. По смежеству с муниципальным образованием "Шевыряловское".

Далее на юго-запад 1,98 км, далее на юго-восток 1,23 км, далее на северо-восток 1,54 км, далее на юго-восток 0,7 км до р.Небежка, далее на восток 0,7 км по р.Небежка до исходной точки.

В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов: с. Кигбаево, д. Рябиновка, д. Глухово, д. Сергеево, д. Митрошино.  Административным центром является с. Кигбаево, которое расположено в 17 км от районного центра.

Общая площадь поселения составляет  14510  га.  Численность населения (по состоянию на 01.01.2012 года) составляет 1936  человек.

- Исторические данные поселения

Сарапульский уезд находился в составе Вятского наместничества (с 1797 года - губернии), в конце 19 века площадь уезда составляла 13 тыс. кв.верст и населением 408 тыс. человек. Центром уезда, в последствии района, до 1991 года являлся г. Сарапул. 
           В докладе о работе Сарапульского райисполкома за время с 5 января по 10 февраля 1924 года значится: «На 4-е января 1924 г. был созван районный Съезд, на котором были выбраны члены Райисполкома, члены с/советов и уполномоченные деревень. В Президиум Рика выбраны 3 члена; 2 члена партии РКП (б) и 1 кандидат РКП (б), в члены сельсоветов 18 человек по числу с/советов Сарапульского района, при чем из них 15 партийных и 3 беспартийных. Всего в Сарапульском районе 18 функционирующих с/советов с населением в них 50904 чел. обоего пола. Связь с сельсоветами установлена через городскую центральную почту с образованием на местах при 6 бывших Риках вспомогательных почтовых пунктов. Штат технических сотрудников Райисполком набрал в количестве 13 человек. Набор произведен после ликвидации Сарапульского Рика, т. е. 15 января, остальные волисполкомы ликвидированы в течение 2-х недель, т.е. с 17 по 31 января 1924 года.

В 50-е годы в связи с укрупнением колхозов произошли некоторые изменения границ сельсоветов. В июне1954 года были объединены: 
-Нечкинский, Макшаковский и Лагуновский в один Нечкинский; 
-Паркачевский и Козловский в Паркачевский; 
- Кигбаевский и Мымрино-Бобровский в Кигбаевский.

Постановлением Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 11 января 1965 года Сарапульский сельский район преобразован в Сарапульский район в состав которого вошел Кигбаевский  поссовет.

- РАЗДЕЛ 1.  Анализ состояния территории, проблем и    направлений  ее комплексного   развития

- 1.1 Природные условия и ресурсы

- 1.1.1 Климат

Климат   умеренно-континентальный   с   продолжительной   холодной   и   многоснежной зимой,  теплым   летом   и   хорошо   выраженными   переходными   сезонами:  весной   и   осенью.

Средняя  температура   января -14,3ºС,  июля+18,9ºС.

Начало   весны   приходится   на  22–23  марта.  Дата   начала   лета  –  на  2-4  июня,  дата окончания– 25-27 августа.

С  подъёмом  среднесуточной  температуры  воздуха  выше5° (21–23 апреля) начинается вегетация   озимых   культур,  зеленение   трав,  набухание   почек   у   древесно-кустарниковой растительности,  полевые   работы   по   обработке   почвы.  Заканчивается   период   вегетации, длящийся160–170 дней5–7 октября.

При   переходе   среднесуточной   температуры   через 0° (24–25  октября)  заканчивается осень, наступает предзимье. С датой перехода среднесуточной температуры воздуха через-5° и   установлением   устойчивого   снежного   покрова   совпадает   начало   зимы,  приходящееся   по средним датам на12–13 ноября. Оттаивание почвы весной происходит в конце апреля.

    - Почвы

На  территории   МО «Кигбаевское»   –  дерново-средне   и слабоподзолистые,  серые   лесные  оподзоленные,  дерново-карбонатные;  механический  состав почв в основном средние и тяжелые суглинки.

- 1.1.3   Животный и растительный мир

Животный   мир   имеет   сложную   структуру   и   длительную   историю   формирования.

Основные   условия,  определяющие   современный   его   облик  –  это   естественный   ход  геологических событий и деятельность человека.

Обитателями зоны широколиственных лесов являются кабан, косуля, лось, лиса, волк, мышь,  заяц-русак,  белка,  барсук,  енотовидная   собака   и       т .д..   Из   птиц   встречаются   орлан-белохвост , беркут , коршун, врановые, воробьиные и т .п..

Представителями   ихтиофауны   рек   Сарапульского   района   являются   плотва,  окунь, уклея, ерш, верховка, щука, густера.

Растительность   небогатая,  ввиду   недостаточной   плодородности   почвы.  Деревья представлены елью, пихтой, липой, дубом, а в подлеске нередок клен.  Хорошо   развит   кустарниковый   ярус:  лещина,  крушина,  бересклет ,  жимолость. Распространены  мелколиственные  березово-осиновые  леса,  занимающие  вырубки,  гари.  Как видно   из   фрагмента   карты   растительности,  на   территории   поселения   в   основном   на   месте пихтово-еловых   лесов   с   участием   широколиственных   пород   преобладают

сельскохозяйственные   земли.

- 1.1.4   Рельеф и геолого-геоморфологические процессы

МО «Кигбаевское» находится в пределах Сарапульской возвышенности.

Возвышенность состоит из целого ряда различных по генезису и гипсометрическому положению ступенчато-расположенных поверхностей.

В пределах территории поселения  выделяются следующие геоморфологические

поверхности:

1. Плиоценовая эрозионно-денудационная равнина, интенсивно расчлененная речной и

овражно-балочной сетью.

2. Среднечетвертичная аккумулятивная перигляциальная равнина.

1.Плиоценовая   эрозионно-денудационная   равнина,  интенсивно   расчлененная   речной   и овражно-балочной  сетью  доминирует  в  рельефе поселения.  Абсолютные отметки 180–220  м   соответствует   уровню   позднеплиоценовой   денудационной   поверхности выравнивания.

Поверхность осложнена останцами куполообразной формы, высотой 20-50 м., с густой сетью   оврагов   и   долин   мелких   ручьев   и   речек,  врезанных   на   глубину   от 15-20  м   до 80  м.

Овраги   имеют   часто   коньонообразную   форму ,  крутые   или   полузадернованные   борта.

Верховья оврагов часто с многочисленными промоинами с вертикальными стенками.

Район   сложен   красноцветными   песчано-глинистыми   породами   уржумского   и казанского   ярусов,  выступающих   почти   повсеместно   на   дневную   поверхность.  Последние чаще   вскрываются   в   овражных   долинах.  На  склонах   водоразделов   мелких  рек,  и   овражных долин  коренные  породы  перекрываются  элювильно-делювиальными  суглинками  мощностью до  3.0  м.  Максимальные   мощности   четвертичного   покрова   наблюдаются   у   основания склонов.  В  речных   долинах   развиты  также  аллювиальные  образования  мощностью  не  более 10 м.

2.Среднечетвертичная аккумулятивная перигляциальная равнина сформировалась, а в  период   почти   наивысшего   стояния   потоков   таявшего   ледника   в   условиях   подпруженного  режима.

Рельеф   равнины   характеризуется   террасовидной   плоской   поверхностью   имеющей слабые уклоны в сторону долин рек.  Абсолютные отметки составляют100-180 м.   Рельеф  среднепермских  отложений  имеет  здесь  останцово-островной  характер,  что  и сказывается   на   величинах   мощности   перекрывающих   их   четвертичных   образований.

Мощность   перигляциального   комплекса   на   таких   участках   колеблется   в   широких пределах(2-36 м), чаще составляет10-20 м, в пределах погребенных долин25-30 м.

Основным   фактором,  определяющим   расчлененность   рельефа   равнины,  является характерная   способность   лессовидных   суглинков   к   быстрому   размыву   временными водотоками.

Геологические условия

Породы   кристаллического   фундамента   нижнепротерозойского   возраста   находятся   на глубине 5,0-5,5  км   и   погружаются   под   чехлом   осадочных   пород   в   северном   направлении   в  сторону Игринско- Кезской впадины до глубины6,5-7,0 км.

Кристаллический фундамент слагается гнейсами различного состава с амфиболитами, иногда прорванными дайками габбро-диабазов и диоритов.

Осадочный  чехол   слагается   породами   верхнего   протерозоя,  девона,  карбона,  перми   и четвертичного   периода.  На   дневную   поверхность   выходят   только   пермские   породы   и перекрываются более молодыми четвертичными отложениями.

Пермская   система   представлена   породами   верхнего   отдела   татарского   яруса (сухонская   и   нижнеустьинская   свиты)  – P2nu  и P2sh  и   верхнего   отдела   казанского   яруса (верхний   и   нижний   подъярусы) – P

2kz1  и P2kz2.  Неогеновая  система   представлена   породами верхнего отделаN2.

- 1.1.5  Минерально-сырьевые ресурсы

На территории МО «Кигбаевское» полезных ископаемых нет.

- 1.1.6  Водные ресурсы

- 1.1.6.1  Поверхностные воды

На территории МО «Кигбаевское»  есть реки и ручьи:  река Малая Сарапулка, река Кигбаиха, река Моховая, река Колбиха, река Грязнуха.

Реки   по   водному   режиму   относятся   к   рекам   восточно-европейского   типа   с   четко выраженным  весенним  половодьем,  летней  меженью,  прерываемой  дождевыми  паводками  и устойчивой   зимней   меженью.  Питание   рек   преимущественно   снеговое   и   существенно

различается  по  сезонам  года.

Подъем   уровней   воды   весеннего   половодья   отмечается   в   первой   декаде   апреля   и достигает  пика  в  третьей  декаде.  Средняя  многолетняя  дата  прохождения  пика  половодья—20 апреля. Продолжительность  половодья  в среднем  составляет30-35 дней,  наибольшая– 50 дней,  наименьшая— 26 дней,  продолжительность   половодья  на  малых  реках   меньше  на 10 дней.

Летне-осенняя   межень   устанавливается   в   конце   мая — начале   июня,  Межень  ежегодно  прерывается  дождевыми  паводками,  максимальные  уровни  которых при   формировании   дождевого   паводка   высокой   обеспеченности   превышают   меженные уровни на1,0-2,0 м.

Зимняя межень  на  реках  устанавливается в  первой  декаде  ноября  и  продолжается  до конца  марта.  Средняя  дата  появления  ледовых  образований 25 октября, ранняя— 8 октября, поздняя— 19 ноября.

Ледовый  покров  устанавливается  в  конце  ноября,  средняя  дата— 23 ноября,  ранняя — 10 ноября,  поздняя — 17 декабря.  Продолжительность   ледоставного   периода   в   среднем 150 дней, наибольшая— 181 день, наименьшая— 125 дней.

Вскрытие  происходит   в   апреле   с   подъемом  уровней   весеннего   половодья,  обычно   в начале апреля. Ранняя дата вскрытия— 14 апреля, поздняя— 11 мая.

Продолжительность   весеннего   ледохода 4-5  дней.  В   период   прохождения   ледохода  возможны образования кратковременных заторов льда  на излучинах  рек. На малых реках лед  тает  на  месте  без  ледохода.  Подъемы  уровней  воды  по  данным  наблюдений  незначительные, в пределах коренных берегов.

- 1.1.6.2   Подземные воды

Территория МО «Кигбаевское»   входит   в   пределы   Вятско-Камского

артезианского   бассейна,  встречаются   все   типы   подземных   вод:  почвенные,  грунтовые, межпластовые  безнапорные,  межпластовые  напорные (артезианские)  и  жильные.  В  сводном гидрогеологическом   разрезе   они   группируются   в   три   зоны:  активного   водообмена, затруднённого   и   сильно   затруднённого.  Зона   активного   водообмена,  содержащая   пресные

гидрокарбонатные   воды,  имеет   мощность   от  50  до  250 м   и   обычно   расположена   выше регионального базиса эрозии.

Воды  зоны   активного   водообмена   гидрокарбонатно-кальциево   магниевые.  В  южном направлении  увеличивается  концентрация  сульфатных,  натриевых  и  хлоридных  ионов. Воды этой   зоны   являются   основным   источником   водоснабжения.  Они   содержатся   в   водоносных

горизонтах, объединяющихся в ряд водоносных комплексов.

Неоген-четвертичный   аллювиальный   водоносный   комплекс   распространён   по долинам   рек   и   представлен   песками   с   прослоями   супесей,  суглинков,  гравия   и   гальки мощностью   от  2–5  до  30–50  м.  Воды   обычно   безнапорные,  встречаются   и   напорные  (в палеодолинах).  Дебит  скважин   изменяется   от 0,1  до 4,2  л/сек.,  удельный   дебит — 0,03–0,5

л/сек.  Воды   пресные   с   минерализацией  0,2–0,8  г/л,  преобладающие   ионы  —гидрокарбонатные,  кальциевые,  магниевые.  В  связи   с   небольшой   глубиной   залегания (0,5–2,0  м)  и   отсутствием   в   кровле   водоупорной   толщи,  аллювиальные   водоносные   горизонты подвержены загрязнению.

Казанский   карбонатно-терригенный   водоносный   комплекс   встречается   повсеместно.

Водосодержащие   породы   представлены   песчаниками   с   маломощными   прослоями конгломератов   и  трещиноватых   мергелей,  а   также  известняками.  Воды  комплекса   напорные. Дебит   скважин   изменяется   от  0,4  до  8,2  л/сек.,  удельный   дебит  –  0,04-1,1  л/сек.

Минерализация  воды  обычно  составляет0,3-1,0 г/л.,  в подошве комплекса  встречаются  воды с   минерализацией  2,0-5,5  г/л.  По   химическому   составу   пресные   воды   обычно гидрокарбонатные,  магниево-кальциевые   или   сульфатно-гидрокарбонатные,  кальциево-натриевые. Солоноватые и солёные воды с минерализацией от1 до35 г/л., залегающие ниже

современного   базиса   эрозии,  относятся   к   зоне   затрудненного   водообмена.  По   химическому составу они гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатные, хлоридно-сульфатные и хлоридные.

Грунтовые  воды   залегают   неглубоко  и   слабо   минерализованы.  На  территории   поселения часто   встречаются   выходы   подземных   вод   в   виде   родников.

- 1.1.7  Лесные ресурсы

Общая   площадь   лесов   МО «Кигбаевское»   согласно   земельному   балансу   составляет 229 га, которые расположены на землях  лесного фонда.

Лесохозяйственными   регламентами   в   целях   использования,  охраны,  защиты, воспроизводства   лесов   на   территории   лесничеств   допускается   создание   лесной инфраструктуры (лесных  дорог ,  лесных складов  и  других). Объекты  лесной  инфраструктуры после   того,  как   отпадет   надобность   в   них,  подлежат   сносу ,  а   земли,  на   которых   они располагались  -  рекультивации.  Лесные   дороги   могут   создаваться   при   любых   видах

использования лесов. Возрасты   рубок   лесных   насаждений,  правила   заготовки   древесины   и   иных   лесных ресурсов, правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила   лесовосстановления   и   правила   ухода   за   лесами   соответствуют   зоне

широколиственно-хвойных лесов района европейской части Российской Федерации.

- 1.1.8  Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Оценка   рекреационных   ресурсов   складывается   из   многофакторного   анализа территории, учитывающего  комплекс природных и социально-экономических показателей. К их  числу  в  первую  очередь  относятся  рекреационная  комфортность   природных  ландшафтов, их   санитарно-гигиеническое   состояние,  преобладающий   тип   хозяйственного   использования территории,  транспортная   инфраструктура.  Из   этих   четырех   факторов   единственно негативным является состояние внутрирайонной транспортной инфраструктуры.

Достаточно крупные участки лесов, наличие рек и родников, искусственных водоемов, позволяют  говорить   о  возможности   развития   рекреационных   и  туристических   видов  отдыха

на   территории   МО «Кигбаевское».  Ввиду   наличия   соответствующих   природных комплексов   на   его   территории,  считается   целесообразным   организация   кратковременного   и длительного отдыха.

К  благоприятным  рекреационным  территориям  отнесены  территории,  прилегающие к   прудам,  а   также   территории,  используемые   для   любительской   охоты.  Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях— это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных

многолетних туристических баз, осуществление любительской и спортивной охоты.

К   ограниченно-благоприятным (для   кратковременного   еженедельного,  ежедневного отдыха)  отнесены   участки   в   долинах   рек   и   их   притоков   с   участками   лесных   массивов, луговой   и   лугово-кустарниковой   растительностью,  благоприятные   по   транспортной

доступности. Целесообразный тип использования данных рекреационных территорий— устройство площадок кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов, рыболовство и др.).

Ландшафты поселения  пригодны для лечебно-оздоровительного отдыха, лыжного спорта, наиболее   благоприятными   являются   территории   с   крупнохолмистым   рельефом   и пересеченная местность, несущая большую эстетическую нагрузку .

- 1.1.9  Природно-экологический каркас МО «Кигбаевское»

- К   территориям   природно-экологического   каркаса   поселения,  в   частности,  отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- - естественные леса;

- - долины рек и крупные балки;

- - искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- - суходольные  и  заливные  луга  на  пойменных  и  надпойменных  террасах  рек,

- -представляющие пастбища и сенокосы.

- Структура   природно-экологического   каркаса   складывается   из   площадных   и   линейных элементов.

- Площадными   элементами   на   территории   района   являются   относительно   крупные участки леса, расположенные в большинстве своем в северной части района.  Линейными   элементами   на   территории   района   являются   долины   и   поймы   рек, искусственные   лесонасаждения,  выполняющие   различные   функции.  Основной  их   функцией является   осуществление   связи   экологических   ядер   природно-экологического   каркаса, обеспечивая,  таким образом, непрерывную сеть экологических коридоров.

- Именно   совокупность   площадных   и   линейных   элементов   природно-экологического каркаса района  выполняет функции по экологической стабилизации территории района.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, ручьев и других водных объектов

- 1.1.10   Земельные ресурсы

Табл. 1.1.10.1  Распределение территории поселения по назначению:

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 14510 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | 305 |
| 1.3 | Земли древесно- кустарниковых насаждений | 229,0 |
| 1.4 | зона земель сельскохозяйственного использования | 13022,7 |
| 1.5 | водные поверхности | 68,0 |
| 1.6 | зона земель лесного фонда | 522,0 |
| 1.7 | Прочие земли | 65,7 |

- 1.2  Историко-культурный потенциал

На территории поселения  расположены 7 объектов, в т .ч. 1 ОКНРЗ: Михайло-Архангельская Церковь в с. Кигбаево.

Таблица 1.2.1

|  | Статус ОКН | Наименование памятника | Местонахождение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКН регионального значения | Михайло-Архангельская церковь | с. Кигбаево | Пост. Правительства УР от 17.09.01 №966 |
| 2 | Вновь выявленный объект | Могильник«Афонинский» (1-3вв н.э.) | р. Малая Сарапулка (Л), 0.3 км к СВ от быв. д. Афонино | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.00 № 4 |
| 3 | Вновь выявленный объект | Местонахождение «Митрошинские находки» | р.Малая Сарапулка, д. Митрошино |  |
| 4 | Вновь выявленный объект | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1980г.) | с. Кигбаево |  |
| 5 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Памятник участникам Великой Отечественной войны (1972г.) | с. Кигбаево, ул. Совхозная |  |

- 1.3 Анализ современного состояния и потенциал развития отраслей  хозяйства

- 1.3.1 Общий анализ экономики поселения

Экономика МО «Кигбаевское» носит преимущественно аграрный характер.  На территории поселения действуют  2  крупных сельскохозяйственных   предприятия  –  ООО «Кигбаевский бекон» и «ООО«Кигбаево Агро».

Значимую роль занимает малый бизнес – торговля и индивидуальные предприниматели. Необходимо развивать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

- 1.3.2 Сельское хозяйство

На территории поселения действуют  2  крупных сельскохозяйственных   предприятия  –  ООО «Кигбаевский бекон» и «ООО«Кигбаево Агро».

ООО  «Кигбаевский   Бекон»  -  второй   по величине свиноводческий  омплекс в Удмуртии. Это современные   развивающиеся   предприятия,  которые обеспечивают   население   рабочими   местами. Перспективы   развития   территории   напрямую связаны   с   деятельностью   предприятий   сельского хозяйства.  Для привлечения молодых кадров на село на   территории   МО  «Кигбаевское»  планируется строительство агрогородка на 20 жилых домов.

Для создания условий планомерного роста агропромышленного комплекса необходимо решение следующих задач:

- Сохранение существующих сельскохозяйственных предприятий;

- Создание   на   территории   поселения   сельскохозяйственных   производственных   структур   на основе   интеграции   и   кооперации   сельскохозяйственных   предприятий   и   предприятий пищевой   и   перерабатывающей   промышленности:  позволяющих   объединить   разрозненные стадии  единого  технологического процесса: производство– хранение– скупка– переработка;

– Реализация,  ряд   сервисных   услуг   по   информационному   обеспечению   и   страхованию отдельных видов деятельности;

- Сохранение   и   рациональное   использование   земель   сельскохозяйственного   назначения, создание   условий   для   увеличения   объемов   производства   высококачественной сельскохозяйственной   продукции   на   основе   восстановления   и   повышения   плодородия   почв,

применения средств защиты растений;

- Осуществление перехода к современным  системам земледелия, проведению мероприятий по  сохранению  и  дальнейшему  повышению  плодородию  почв  пахотных  земель  посредством внесения научно-обоснованных норм  органических и минеральных удобрений, в том числе и местного производства;

- Разработка   и   внедрение   для   каждого   хозяйства   индивидуальных   мероприятий   по поддерживанию   плодородия   почв,  систем   земледелия   и   животноводства,  соответствующих реальным климатическим и почвенным условиям каждого отдельного взятого хозяйства;

- Развитие первичного семеноводства(завоз в район высокорентабельных сортов

сельскохозяйственных культур для организации первичного семеноводства и др.);

- Увеличение   производства   продукции   животноводства   посредством   создания   прочной кормовой   базы,  увеличения   поголовья   скота   и   птицы,  совершенствования   отраслевой структуры   животноводства  (развитие   мясного   скотоводства);  улучшение   селекционно-племенной   работы;  покупка   племенных   животных;  проведение   ветеринарно-санитарных

мероприятий; реконструкция и техническое перевооружение животноводческих помещений и перерабатывающих   предприятий,  внедрение   ресурсосберегающих   и   низкозатратных технологий,  а   также   стимулирование   производства   продукции   животноводства   в   частном

секторе;

- Ужесточение  контроля   за   эффективностью   использования   земель   сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель;

- Организация   закупа   сельскохозяйственной   продукции   у   населения   потребительскими обществами поселения, путем создания пунктов приемки сельскохозяйственной продукции;

- Создание условия для организации на селе самозанятости населения:

1. кролиководство;

2. разведение гусей, уток;

3. разведение овец, коз;

4. пчеловодство.

- 1.3.3  Промышленное производство

На территории поселения промышленные предприятия отсутствуют.

- 1.3.4  Транспорт

Транспортная инфраструктура в поселении представлена автомобильным транспортом.

По территории поселения проходят дорога регионального и местного значения:

-Сарапул-Юрино;

-Сарапул-Кигбаево;

-Сарапул-Шадрино.

- 1.3.5   Структура обслуживания

В МО «Кигбаевское»  существует сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Таблица 1.3.5.1 Организация системы социального и культурно-бытового обслуживания МО «Кигбаевское», население 1936  чел.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Существующие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа | с. Кигбаево |
| 2 | Детский сад | с. Кигбаево |
| 3 | Библиотека | с. Кигбаево |
| 4 | ФАП | с. Кигбаево |
| 5 | Кабинет врача общей практики | с. Кигбаево |
| 6 | Клуб | с. Кигбаево |
| 7 | Магазины | с. Кигбаево |
| 8 | Спортивное учреждение | с. Кигбаево |
| 9 | Контора | с. Кигбаево |
| 10 | Администрация | с. Кигбаево |

- 1.4  Численность населения, демографический состав

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения МО «Кигбаевское» учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2030 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных, административных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ  относятся следующие меры:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Таблица 1.4.1.1 Прогнозная численность населения МО «Кигбаевское»

| № ПП | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) |  |  |  |  | Прогноз по внутрихозяйственному расселению (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчётные периоды |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | I | II |
| 1 | с. Кигбаево |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Рябиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Глухово |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Сергеево |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Митрошино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1861 | 1876 | 1905 | 1927 | 1936 | 1942 | 1994 |

Таблица 1.4.1.2 Прогнозируемый возрастной состав по МО «Кигбаевское»

| № ПП | Наименование возрастной группы | Современное положение % | Вероятный сценарий |  | Оптимистический сценарий |  | Инерционный сценарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 1 | Младше трудоспособного возраста (0-16) | 21,3 | 21,3 | 21,8 | 21,8 | 22,3 | 21,3 | 20,8 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста | 18,2 | 18,2 | 17,2 | 17,2 | 16,2 | 18,2 | 19,2 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 60,5 | 60,5 | 61,0 | 61,0 | 61,5 | 60,5 | 60,0 |

Инерционный:

Численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старение населения.

Оптимистический:

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост, т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный:

Компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики.

Проблемы:

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

- 1.5 Анализ и оценка современного использования территории

Выполнен системный планировочный анализ территории МО «Кигбаевское» по следующим факторам:

- Современному градостроительному состоянию территории.

- Оценки сельскохозяйственных земель

- Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством

- Анализу состояния особо охраняемых территорий

- Инженерно-строительным условиям

- Условиям водообеспеченности

- Агроклиматическим условиям

- Экологической оценке

- Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности

На картах выявлены все эти факторы. Все дополнительные факторы, влияющие на предложения по размещению площадей под разные виды хозяйственной и иной деятельности, даны в разделах пояснительной записки в главах: Природные условия и ресурсы, Историко-культурный потенциал и др.

- Раздел 2.  Обоснование вариантов решения задач   территориального планирования и предложений по территориальному    планированию

- 2.1 Планировочная организация территории

- 2.1.1  Планировочная структура и функциональное зонирование территории

При разработке генерального плана МО «Кигбаевское» на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение поселения.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Генеральный план МО «Кигбаевское» является первичным планировочным документом.

- 2.1.2 Система расселения

Система расселения осуществляется в соответствии с проектными решениями  Схемы территориального планирования муниципального образования Сарапульского района.

МО «Кигбаевское поселение состоит из 5  населённых  пунктов .

В настоящий момент общая численность населения 1936  человек.

Проектом предлагается не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения

- 2.1.3 Архитектурно-планировочная организация поселения

В основу архитектурно-планировочной организации  МО «Кигбаевское» были положены следующие принципы:

- Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов в единый рационально-организованный государственный организм.

- Чёткое функциональное зонирование (членение поселения на зоны промышленные, жилые и общественные).

- организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

- Целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

- 2.1.4 Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана МО «Кигбаевское») является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории населенного пункта;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития населенного пункта.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития населенного пункта;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование МО «Кигбаевское»:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам экономического развития населенного пункта и охраны окружающей среды;

- предусматривает значительное территориальное развитие рекреационной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность прирастающего и мигрирующего населения;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

Функциональное зонирование территории МО «Кигбаевское» предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Проектом предусматривается зонирование территории поселения на следующие виды функциональных зон:

- зона жилой застройки населенного пункта;

- зона административно-деловых и обслуживающих объектов;

- зона производственных объектов;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона луговой растительности;

- зона земель лесного фонда;

- зона водных объектов;

- туристско-рекреационная зона;

- зона скотомогильника;

- зона свалки;

- зона кладбища;

- инженерная и транспортная инфраструктуры;

- санитарно-защитные, водоохранные и охранные зоны.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов поселения в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

- 2.2  Социальная инфраструктура и система обслуживания

- 2.2.1  Жилой фонд

Согласно данным администрации МО «Кигбаевское» существующий жилищный фонд составляет  23,2 тыс. м2.

Таблица 2.2.1.1 Жилой фонд

| №пп | Жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2/чел. | 70,2 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 135933 |

Строительство   жилья   со   временем   становится   острой   проблемой,  поскольку   в МО «Кигбаевское»   подавляющее   большинство   жилых   домов   построено   из   дерева,  срок  физического  износа  которого  составляет  порядка 50 лет( для  каменных  строений  установлен срок   амортизации 100  лет ,  для   внутренних   инженерных   коммуникаций   требуется   их  замена ориентировочно  через 25 лет). Исходя  из  этого,  построенные  в 60-70-е  годы  ХХ  века  жилые деревянные   дома   к   окончанию   расчетного   срока   действия   генерального плана планирования практически все будут относиться к разряду ветхого и аварийного жилья.

Общие выводы

В поселении  большое внимание уделяется жилищному строительству. Однако, определенные трудности, сложившиеся в экономике, не позволяют вкладывать в развитие жилищного строительства достаточные средства, а в ряде случаев вынуждают застройщиков временно приостановить строительство жилых домов, законсервировать или окончательно прекратить строительство.

Поэтому основная часть нуждающегося в улучшении жилищных условий населения не в состоянии самостоятельно решить жилищную проблему и нуждается в государственной поддержке.

В Удмуртской Республике государственная поддержка населения в решении его жилищной проблемы осуществляется путем предоставления жилищных займов за счет средств бюджета Удмуртской Республики, субсидий за счет средств федерального бюджета определенным категориям граждан.

Главной целью государственной политики в сфере жилищного строительства является создание условий для удовлетворения на новом более высоком качественном уровне потребностей населения в доступном и комфортном жилье.

В связи с этим в расчетном периоде предстоит решить следующие задачи:

1. Повышение доступности жилья.

2. Увеличение объемов жилищного строительства.

3. Опережающее развитие и модернизация инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

4. Строительство социального жилья и маневренного жилищного фонда.

- 2.2.2  Структура обслуживания

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 произведен расчет на соответствие нормам учреждений и предприятий социального и культурного обслуживания. Все расчеты сведены в таблицу 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 Структура обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. измерения |  | Норма на 1000 чел. | Требуется по расчету |  | Соответствие нормам (существующее положение) |  | Существующие размещение | Проектируемое размещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 50 |  | 65 |  | Не соответствует | С.Кигбаево |  | - Реконструкция здания детского сада со строительством пристроя –первая очередь |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | учащ. | 122 |  | 139 |  | соответствует | С.Кигбаево |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -ФАП -Кабинет врача общей практики |  | объект | По заданию на проектирование |  | 1 1 |  | соответствует | С.Кигбаево |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клуб и СДК | мест |  | 300-230 | 180 |  | Не соответствует |  | С.Кигбаево |  |  | С.Кигбаево Строительство Многофункционального культурно-досуговый центра |
| 5 | Сельские массовые библиотеки | тыс . ед. хранения/чит место |  | 6-7,5/5-6 | 1 |  | Соответствует |  | С.Кигбаево |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади |  | 100 | - |  | Соответствует |  | С.Кигбаево |  |  |  |
| 7 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади |  | 200 | - |  | Соответствует |  | С.Кигбаево |  |  |  |

- 2.3 Транспортная инфраструктура

2.3.1 Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура в поселении представлена автомобильным транспортом. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта-9,7 км.

Протяженность основных улиц и проездов 30 км, поселковых дорог-22 км.

По территории поселения проходят дорога регионального и местного значения:

-Сарапул-Юрино;

-Сарапул-Кигбаево;

-Сарапул-Шадрино.

2.3.2 Железнодорожный транспорт

На сегодняшний день на территории МО «Кигбаевское»  железнодорожный транспорт отсутствует.

2.3.3 Воздушный транспорт

На сегодняшний день на территории МО «Кигбаевское»  объекты воздушного транспорта отсутствуют.

2.3.4 Трубопроводный транспорт

На сегодняшний день на территории МО «Кигбаевское»  объекты трубопроводного  транспорта отсутствуют.

2.4  Инженерная инфраструктура

2.4.1  Газоснабжение

Протяженность селей газоснабжения в МО «Кигбаевское» -5,62 км.	Источником   газоснабжения   природным   газом   муниципального   образования «Кигбаевское »,  согласно   схемы   газоснабжения   Удмуртской   Республики,  является газораспределительная станция  г . Сарапула.

Природный газ используется:

-Для населения, проживающего в многоэтажных домах на пищеприготовление.

-Для   населения,  проживающего   в   домах   усадебного   типа   на   нужды   отопления, пищеприготовления и подогрев горячей воды.

-В котельных  в качестве топлива и на производство.

-В   настоящее   время   основная   часть   муниципального   образования запитана   газопроводами   высокого   давления   и   в   населенных   пунктах проводятся работы по газификации жилой застройки.

Строительство  газовых   сетей   позволит   перевести   индивидуальную  жилую   застройку населеных   пунктов   со   сжиженного   газа   на   сетевой.

Основным   видом   топлива   для   негазифицированной   части   населения  являются дрова,  уголь   и   для   приготовления   пищи   сжиженный   газ  (пропан-бутан)  в   баллонах.

Газоснабжение   сжиженным   газом   осуществляется   автотранспортом   от  газораздаточной станции в г . Сарапуле.

2.4.2 Электроснабжение

Основным   источником   электроснабжения   Сарапульского   района   является энергосистема филиала«Удмуртэнерго» ОАО«МРСК Центра и Приволжья».

- Сети поселения  выполнены на напряжение35/10 кВ.

- К ПС, обслуживающих сельское население относятся:

- − ПС 110/10 кВ «Кигбаево».

- Для  надёжного  обеспечения   электроэнергией   потребителей   поселения  на  перспективу потребуется проведение комплекса мероприятий:

- 1)создания   резервируемых   систем   для   объектов  1  категории   надежности

- электроснабжения, неохваченных в существующей схеме;

- 2)  реконструкцию   трансформаторных   подстанций   со   сроком   эксплуатации   более 25 лет;

- 3) внедрения энергосберегающих технологий;

- 4)  выполнить   перераспределение   нагрузок   по   фидерам   ПС   с   целью   максимального использования существующего резерва мощности трансформаторов.

- 5)  выполнить   расчеты   на   пропускную   способность   головных   участков   фидеров, установки   релейной   защиты   и   автоматики   на   ПС   и   при   необходимости   выполнить   замену

- существующего оборудования на ПС:

- • на   существующих   ПС 35/10  кВ -  замену   масляных   выключателей   на   вакуумные   на фидерах   отходящих   линий 10  кВ   с   установкой   электронных   счетчиков (узлы   учета  электроэнергии), оборудования РЗ и А  и устройства диспетчерских пунктов;

- • на   ВЛ-10  кВ  -  замену   деревянных   опор   на   железобетонные,  устаревших разъединителей, выключателей нагрузки и т .п. с учетом плановых ремонтов;

- • на   ТП 10/0,4  кВ   в   пунктах   секционирования   фидеров   произвести   замену   вводных   и секционных ячеек10 кВ, на ячейки с вакуумными выключателями, а также узлы учета электроэнергии, отвечающие современным требованиям

Таблица 2.4.2.1 Потребность в электроэнергии

| №пп | наименование | ед. измерения | Сущ нормат. показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | потребность в электроэнергии всего | млн. кВт.ч./в год | - 0,162 |
| 2 | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч./в год | - 0,154 |
| 3 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | - 84 |
| 4 | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | - 80 |

- 2.4.3. Водоснабжение и водоотведение

- 2.4.3.1 Водоснабжение

- Водоснабжение   на   территории   МО «»Кигбаевское»  осуществляется   посредством эксплуатационных на воду скважин, индивидуальных колодцев.

- Подземные   воды   по   степени   естественной   защищенности   от   поверхностного загрязнения являются защищёнными от микробного загрязнения.

- Основными проблемами являются:

- - Значительный физический износ водопроводных сетей и сооружений;

- - Наличие тупиковых участков в сетях водоснабжения.

- - Несоблюдение режима охраны источников водоснабжения.

- Таким   образам,   техническое   состояние   большинства   существующих   сетей   и сооружений   водопровода,  ввиду   их   длительной   эксплуатации   имеют   сниженный   уровень подготовки воды питьевого качества, водопроводные сети требуют  ремонта и замены.

Таблица 2.4.3.1 Потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении

| №пп | наименование | ед. измерения | сущ. показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление всего: | тыс. куб. м/в сутки | 0,24 |
| 2 | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0,20 |
| 3 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 123 |
| 4 | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 103 |

В отношении нормативного качества питьевой воды действует РЦП «Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой», утвержденной Постановлением Государственного совета Удмуртской Республики от 11 апреля 2001 года №373-II.

- 2.4.3.2 Водоотведение

Централизованная система канализации в населенных пунктах МО «Кигбаевское» есть только в с. Кигбаево.

Существующие   очистные   сооружения   запущены   в  1982  году ,  (способ   очистки  -биологический).

В   результате   проектной   ошибки,  систематически   один   раз   в  3-4  года   происходит замерзание   бактерий   в   пиковый   и   зимний   период   времени.  В   связи   с   длительной эксплуатацией процент износа данных очистных сооружений составляет более 60% . В населенных пунктах поселения учреждения обустроены дворовыми уборными, частная застройка - выгребными ямами и уборными.

Жидкие стоки из выгребов от канализованных зданий и содержимое из дворовых выгребов вывозятся в места, отведенные Роспотребнадзором. Выгреба очищают по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

- 2.4.4 Связь и информатизация

Связь является одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики. Операторы связи, оказывающие услуги на территории МО «Кигбаевское»:

- филиал  УР ОАО «ВолгаТелеком» (оказывает услуги проводной связи и доступа в Интернет по коммутируемой и  выделенной линии);

- сотовая связь (оказывают услуги мобильной связи, доступа в Интернет по беспроводной технологии); основные операторы сотовой связи – «Мегафон»(GSM),  «Билайн» (GSM),  «Теле2», «МТС».

- почтовые услуги связи населению;

- обеспечен прием телевизионных  программ и радио; в том числе спутниковое ТВ.

- 2.4.5 Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов преимущественно газовое от индивидуальных котлов,  а некоторых общественно-административных объектов - централизованное от газовых котельных. Протяженность сетей централизованного теплоснабжения – 3000 км. Так же в качестве топлива используют уголь и дрова.

Первостепенными задачами по развитию теплоснабжения в поселении  является:

Существенное повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование. Перевод наиболее крупных котельных на современные паровые установки, установка усовершенствованных горелок, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий, перевод котельных на газовое топливо, применение новых теплоизолирующих материалов.

- 2.5 Объекты специального назначения

Таблица 2.5.1 Перечень объектов специального назначения поселения

| №№ п/п | Наименование | Расположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник | В северной –западной части поселения; В восточной части от д. Сергеево; В северной части от с. Кигбаево. | Открытый Открытый Открытый |
| 2 | Сельское кладбище | -В северо-западной части поселения; -В северной части от с. Кигбаево; | действующее действующее |

- 2.6 Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории поселения проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования, наличие которых определяет систему градостроительных ограничений:

- санитарно-защитная зона от производственных объектов;

- санитарно-защитная зона от скотомогильника;

- санитарно-защитная зона от свалки;

- санитарно-защитная зона от кладбища;

- водоохранная зона;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- придорожная полоса от автодорог;

- санитарный разрыв от ЛЭП 500кВ;

- объекты историко-культурного наследия – населенный пункт историко-культурного значения; объект архитектуры регионального значения; вновь выявленный объект археологии; отдельные памятники, мемориальные доски;

- территории подверженные возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера – оврагообразование;

-месторождения полезных ископаемых.

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

Режим использования нормативных санитарно-защитных зон обусловлен функциональным назначением территорий и гигиеническим состоянием, а также регламентирован санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для ЛЭП 500кВ устанавливается санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Водоохранные зоны поверхностных водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от истока и соответствующей береговой линии  в зависимости от их протяженности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов.

Для автомобильных дорог поселения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода в зависимости от категории автомобильной дороги и значимости с учетом перспективы ее развития:

- Для автомобильных дорог I и II категории  – 75 м;

- Для автомобильных дорог III  и IV категории  – 50 м;

- Для  автомобильных дорог V категории – 25 м.

От водозаборов устанавливаются пояса санитарной охраны, на использование которых накладываются ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- 2.7 Оценка состояния окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха оценивается как удовлетворительное. По всем загрязняющим веществам превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается. Основные источники загрязнения воздуха – сельскохозяйственные предприятия, транспорт, сектор ЖКХ.

Подземные воды по степени защищенности от поверхностного загрязнения являются защищенными от микробного загрязнения, но к устойчивым химическим соединениям – недостаточно. В поверхностны воды поступают не очищенные стоки и бытовой мусор. В целом состояние поверхностных вод оценивается как не благоприятное.

Состояние сельскохозяйственных земель имеет тенденцию к снижению качественных показателей: снижение гумуса, недостаток питательных веществ. Местами происходит деградация почв – загрязнение, эрозия, оврагообразование, засоление, уплотнение. Проблема содержания и эксплуатации  свалок ТБО и скотомогильников влияет на качество почв.

Основные объекты, оказывающие  воздействие на территорию поселения: ЛЭП и КТП  - электромагнитное излучение и шум; автомобильные дороги – повышенный уровень шума, загрязнение воздуха и почв и тд.

- 2.8 Отходы производства и потребления

В районе не установлена годовая норма накопления ТБО на 1 человека, не установлен ни количественный, на качественный состав ТБО. Население не охвачено планово-регулярной очисткой.

Открытое сжигание отходов ведет к загрязнению воздуха. В скоплениях бытовых отходов поселяются грызуны – переносчики инфекционных заболеваний.

Из докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Сарапульском районе» следует ,что на протяжении многих лет не решаются следующие проблемы: несвоевременный вывоз мусора, слабая материально-техническая база ЖКХ, недостаточное количество контейнеров для сбора твердого мусора, несанкционированные свалки, отсутствие организации вывоза мусора и жилого частного сектора.

- Раздел 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа, обосновывающий социально – экономическую модель развития поселения  на расчётный период:

I период – до 2020 года (включительно)

II период – до 2035 года (включительно)

- 3.1 Предложение по изменению границ

Генеральным планом предлагается изменение границ изменение границ села   Кигбаево – первая очередь.

- 3.2 Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения и  развития населенных пунктов

Изменения в планировочную структуру поселения вносить не планируется. Мероприятия по развитию населенных пунктов включает предложения по выделению площадок под различные виды строительства. Развитие предполагается в черте существующих населенных пунктов и землях, предполагаемых к присоединению.

Проектом генерального плана рекомендуется предусмотреть   резервную   территорию  вблизи   села   Кигбаево (23,5  га).

- 3.3 Мероприятия по развитию жилищного строительства

Предполагается увеличение средней обеспеченности жилой площадью на уровне 20,5 м2   на одного жителя -первая очередь.

Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на уровне 22,5 м2  на одного жителя- вторая очередь.

Застройка новых территорий рекомендуется путем комплексного освоения с предварительным строительством сетей инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры.

Генеральным планом рекомендуется индивидуальное жилищное строительство. Последовательность застройки Генеральным планом не регламентируется и устанавливается отдельными решениями органов местного самоуправления.

- 3.4 Мероприятия по развитию сельскохозяйственного комплекса

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются действующими и перспективными целевыми программами Удмуртской Республики и Российской Федерации.

На первую очередь предлагается привлечение инвестиций для реконструкции  на территории  поселения следующих сельскохозяйственных предприятий:

-Организовать реконструкцию свиноводческого комплекса в с. Кигбаево;

- Организовать  реконструкцию   и  новое  строительство   мелиорируемых  сооружений   в   с. Кигбаево.

- 3.5 Мероприятия  системы социального и культурно-бытового обслуживания

Исходя из анализа, который был приведен в таблице 2.2.2.1, приняты следующие проектные решения по строительству и капитальному ремонту объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Таблица 2.5.1 Учреждения системы социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Существующие размещение | Проектируемое размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детский сад | - Реконструкция здания детского сада со строительством пристроя | с. Кигбаево –первая очередь |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 2 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | строительство | с. Кигбаево –вторая очередь |

- 3.6 Мероприятия по развитию туристко-рекреационных зон

- На территории МО «Кигбаевское» предлагается организовать следующие рекреационные зоны:

- -Решить вопрос об организации зоны отдыха близ с. Кигбаево;

- -Использовать  с.  Кигбаево  как  туристско-этнографическую   площадку  для  организации и проведения межнациональных и этнокультурных праздников и фестивалей.

- 3.7 Транспортная инфраструктура

- Мероприятия на первую очередь:

- - строительство дороги межмуниципального значения

- Мероприятия на вторую  очередь:

- - В   рамках   проектных   предложений   Схемы   территориального   планирования   Удмуртской Республики, осуществить строительство участка федеральной автомобильной дороги  от  границы  Сарапульского  района  с  Киясовским  районом  до  участка  дороги  выходящего на автомобильный мостовой переход через реку Кама в районе г. Камбарка;

- - реконструкция  существующей сети, автомобильных дорог до требуемого уровня технического состояния в соответствии с технологическими нормами в рамках республиканской целевых программ.

- 3.8 Инженерная инфраструктура

- 3.8.1 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

- Перспектива   развития   газоснабжения   МО «Кигбаевское»   будет   выполняться   на  основании   Республиканской   целевой   программы   Газификация   Удмуртской   Республики   на  2010 — 2014 годы» № 269, утвержденной  постановлением  Правительства  Удмуртской  Республики   от 21  сентября 2009  года   и  в   соответствии   с   разработанной   схемой   газоснабжения района:

- - Организовать строительство разводящих газовых сетей в с. Кигбаево-первая очередь;

- - Строительство разводящих газовых сетей в д. Рябиновка- вторая очередь;

- -  Строительство ГРП  в д. Рябиновка и в д. Митрошино-  вторая очередь.

- 3.8.2 Мероприятия по развитию системы электроснабжения

- Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

- - создания резервируемых систем для объектов 1 категории надежности электроснабжения, неохваченных в существующей схеме;

- - реконструкцию трансформаторных подстанций со сроком эксплуатации более25 лет;

- - внедрения энергосберегающих технологий;

- - Проведения поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования:

- - на ПС110/35 кВ- замену масляных выключателей на вакуумные на фидерах отходящих  линий10 кВ  с  установкой   электронных   счетчиков (узлы   учета   электроэнергии),  оборудования РЗ и А  и устройства диспетчерских пунктов;

- -  на  ВЛ-10  кВ-  замену   деревянных   опор  на  железобетонные,  устаревших   разъединителей, выключателей нагрузки и т.п. с учетом плановых ремонтов;

- -  на  ТП10/0,4 кВ  в  пунктах  секционирования   фидеров  произвести  замену  вводных   и секционных ячеек10 кВ,  на  ячейки  с  вакуумными  выключателями,  а также узлы учета  электроэнергии, отвечающие современным требованиям.

- Вторая очередь:

- -прокладка воздушной ЛЭП 110 кВ  через  территорию поселения.

- 3.8.3 Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

- Для  обеспечения   населения   МО «Кигбаевское»   подземной   водой   питьевого   качества и в достаточном количестве рекомендуются следующие мероприятия:

- - организовать установку зон санитарной охраны в  составе трех  поясов для  всех источников   хозяйственно-питьевого   водоснабжения   в   соответствии   с   СанПиН 2.1.4.1110-02;

- - предусмотреть   развитие  систем   водоснабжения   во   всех   населенных пунктах;

- Основные мероприятия по развитию системы водоотведения:

- -  Реконструкция очистных сооружений в с. Кигбаево;

- -   Водоотведение  во  всех остальных  населённых  пунктах  поселения,  канализационные  стоки  от жилых домов  и  общественных зданий,  оборудованных внутренней канализацией  собирать  в  специальные  выгребные  ямы  и  по  мере  их  заполнения  осуществлять  вывоз   канализационных стоков в специально отведенные места(очистные сооружения г. Сарапул).- первая очередь.

- 3.8.4 Мероприятия по развитию системы связи

- Основные  мероприятия  по  развитию  средств   связи,  телекоммуникации,  теле  и  радиовещания:

- - для  улучшения   качества   связи,  а  также   возможности   предоставления  широкого  спектра   услуг,  проектом   рекомендуется   замена   существующих   АТС  координатного   типа на   электронные   АТС,  с   последующим   строительством   линейно-кабельных   сооружений.

- - развитие   рынка   услуг   телефонной   связи   общего   пользования   и   сотовой   телефонии;

- - развитие  сети   почтовой   связи   и   расширение   новых   видов   услуг:  электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Республики;

- - повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и  конкурентоспособности разных операторов;

- - увеличение   количества   программ   теле   и   радиовещания,  подготовка   сети   телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах.

- - обеспечение   охвата   населения   всего   поселения   приемов   сигналов   единой   дежурно-диспетчерской   службы   района(ЕДДС   ПЧ- )  при   возникновении   чрезвычайных   ситуаций и  мероприятий по  гражданской  обороне. Для  приема  сигналов ГО и ЧС  рекомендуется использовать систему речевого оповещения и управления эвакуацией людей  по радиоканалу «Радиус»,  а   также   радиоприемники «Лира 248-1»,  работающие   в   УКВ

- диапазоне с принудительной функцией оповещения в диапазоне частот МЧС.

- - обеспечение   охвата   населения   всего   поселения  приемом   четырех   программ (трех   федеральных   и   одной   местной),  в   соответствии   с   Распоряжением   Правительства   РФ №1063-р   от 03.07.1996г. «О   введении   нормативов   охвата   населения   многопрограммным телевещанием»

- 3.8.5 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в поселении будут:

- замена   технически   и   морально  устаревшего   оборудование   и   технологий   на  наиболее энергоэффективные (на теплоисточниках и при транспорте тепла);

- реконструкция котельных с переводом на использование природного газа с   целью   снижения   себестоимости   вырабатываемой   тепловой   энергии   и   уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение приборным учетом расхода ТЭР на предприятиях  и в организациях;

- утепление ограждающих конструкций зданий с целью снижения теплопотерь;

- оптимизация схем энергоснабжения;

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

- строительство модульных котельных полной заводской готовности- БМК(целесообразно   из-за   приближения   источника   теплоснабжения   к

центру   нагрузки   и   уменьшению затрат на транспортировку тепловой энергии);

- внедрение использования объектов  малой энергетики  с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии в местах целесообразного их применения.

3.9 Охрана объектов культурного наследия

Мероприятия на первую очередь:

- Генеральным планом предлагаются  мероприятия по углублению и расширению исследований:

- - Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

- - Проведение в отношении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия   государственной   историко-культурной   экспертизы   и  присвоение   им  статуса   выявленных объектов культурного наследия.

- -  Включение   выявленных   объектов   культурного   наследия   и   объектов,  обладающих признаками   объектов   культурного   наследия,  в   соответствии   с   заключениями   государственной историко-культурной экспертизы в единый государственный реестр объектов культурного   наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  определение их категорий.

- -  Соблюдение  в   отношений   объектов   культурного   наследия,  выявленных,  объектов культурного   наследия  и  объектов,  обладающих   признаками   объектов   культурного   наследия требований законодательства об охране объектов культурного наследия в РФ и УР.

- Генеральным планом  предлагаются  мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования:

- -  Проведение  работ   по   установлению   границ   территорий   объектов   культурного   наследия  (памятников   истории   и   культуры)  и   выявленных   объектов   культурного   наследия.

- Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

- -  Проведение   на   территории   поселения   учета   выявленных   памятников

- археологии  на  уровне, соответствующем   их  правовому  статусу  объектов  культурного   наследия федерального значения.

- -  Разработка (корректировка)  историко-культурных   опорных   планов  и  проектов  зон охраны объектов культурного наследия населенных пунктов.

- Генеральным планом  предлагаются  мероприятия по использованию историко-культурного наследия:

- - Разработка  концепции  социально-экономического   развития  старинных   населенного пункта с. Мостовое,  с   учетом   максимального   сохранения   и   использования   их   культурного   наследия (в   культурно-познавательных   и   туристических   целях).

- - Сохранение, консервация неиспользуемых культовых объектов, пребывающих в заброшенном состоянии.

- 3.10 Мероприятия по охране окружающей природной среды

- 3.10.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- - Разработка  и  утверждение  нормативов  предельно-допустимых   выбросов (ПДВ)  в   атмосферу по всем предприятиям поселения;

- - Организация контроля атмосферного воздуха в населенных пунктах и в зонах влияния автомобильного транспорта;

- Проведение   комплекса   мероприятий   по   организации   санитарно-защитных   зон   предприятий:

- -  разработка   проектов   и   организация   санитарно-защитных   зон   от   действующих   промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки;

- -  организация   санитарно-защитных   зон,  зон   отступа   застройки,  охранных   коридоров от  энергетических, радиотехнических  объектов,  объектов  автомобильного  транспорта,  вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- -  благоустройство,  озеленение  СЗЗ  согласно   СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

- Достижение  нормативов  по  охране  атмосферного   воздуха (ПДВ,  ПДК)  на  стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ на основе:

- - совершенствования эколого-технологических параметров производственных процессов на предприятиях, вносящих наиболее значимый вклад в формирование рисков для здоровья населения поселения;

- -оснащения источников выбросов  загрязняющих веществ  газоочистными  и  пылеулавливающими установками;

- - выведения территорий производственных предприятий из жилой застройки.

- - Перевод на природный газ всех котельных, работающих на мазуте, печном топливе,  угле, нефти  и  проектирование  новых  котельных  на  газовом  топливе  в  газифицированных населенных пунктах поселения;

- Достижение нормативов по охране атмосферного воздуха(ПДВ, ПДК) от передвижных источников, на основе:

- -  разработки   и   реализации   мероприятий   по   переводу   автомобильного   транспорта   на газомоторное топливо(развитие сети ГАЗС и др.);

- -  снижения   токсичности   отработавших   газов   благодаря   улучшению   технического   состояния парка автотранспортных средств;

- -  организации   контрольно-регулировочных   пунктов   по  проверке   сокращения   токсичности выхлопных газов автомобилей;

- - улучшения качества дорожного покрытия.

- 3.10.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- Для   улучшения   качества   питьевой   воды,  сохранения   чистоты   поверхностных   и   подземных   природных   вод   и   уменьшения   возможного   негативного   воздействия   на   водные объекты   промышленных   и   сельскохозяйственных   предприятий,  коммунально-бытовых   и ливневых  стоков  необходимо  проведение  природоохранных  мероприятий  на  территории  поселения.

- Разработка и осуществление природоохранных программ на нефтедобывающих предприятиях с целью:

- -  предотвращения   аварийных   ситуаций,  приводящих   к   загрязнению   поверхностных водоемов и водотоков нефтью и нефтепродуктами;

- -  предотвращения   попадания   высокоминерализованных   рассолов   в   подземные   горизонты пресных вод;

- -  проведения   геоэкологического   мониторинга   на   территории   нефтяных   месторождений;

- Приведение   состояния   водоохранных   зон   и   прибрежных   защитных   полос   в полное соответствие требованиям Водного кодекса РФ:

- -  очистка  территории   водоохранных   зон  от  несанкционированных  свалок   бытового  и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- -  вынос   и   запрещение   строительства   животноводческих  комплексов   в   водоохранных зонах.

- - Разработка   и   установление   зон   санитарной   охраны   в   составе   трех   поясов   для всех   источников   хозяйственно-питьевого   водоснабжения   в   соответствии   с   СанПиН 2.1.4.1110-02.

- -Предотвращение  накопления  промышленных  и  бытовых   отходов   на  площадях водосбора   и   в   местах   залегания   подземных   вод,  используемых   для   питьевого   или   промышленного водоснабжения.

- Предотвращение   попадания   загрязненных   сточных   вод   в   поверхностные   водные объекты и в подземные горизонты пресных вод:

- -  оборудование   промышленных   площадок,  складов   ГСМ,  территорий   автозаправочных   станций,  расположенных   на   водосборных   площадях,  системами   сбора   и   очистки   сточных вод (нефтеловушками, устройствами для улавливания мусора);

- -  обваловка   территорий   животноводческих  ферм,  оборудование   их  системой   сбора   и очистки сточных вод;

- - усиление контроля за утилизацией выгребных стоков поселении.

- - Предотвращение   неорганизованного   сброса   поверхностных   вод   с   территорий населенных   пунктов,  сельскохозяйственных   и   промышленных   предприятий,  зон   отдыха  путем строительства сетей ливневой канализации с очистными сооружениями.

- - Строительство   и   реконструкция   систем   централизованного   водоснабжения   в развиваемых сельских населенных пунктах с использованием подземных источников.

- 3.10.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

- - Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

- - Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей для предотвращения эрозии почв.

- - Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах.

- - Улучшение  качества   естественных   лугов   и  пастбищ  путем   агромелиоративных   работ и регулирования выпаса скота.

- - Проведение  мелиоративных  мероприятий  в  местах  подтопления  почв  грунтовыми   водами.

- - Проведение   технической   рекультивации   земель,  нарушенных   при   строительстве   и прокладке   инженерных   сетей,  обустройстве   нефтепромыслов   и   добыче   полезных  ископаемых.

- - Разработка  и  осуществление  природоохранных  программ  на  нефтедобывающих  предприятиях  с  целью  предотвращения  аварийных  ситуаций   на  нефтедобывающих  объектах и нефтепроводах.

- - Проведение  геоэкологического  мониторинга (контроль  за  состоянием  почв  и  грунтов, растительного и животного мира) на территории нефтяных месторождений.

- - Предотвращение  загрязнения   почв   горюче-смазочными   материалами   и   нефтепродуктами:

- - строительство  механизированных моек автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, нефте- и грязеловушками;

- - очистка территорий АТП, АЗС и гаражных зон.

- - Рекультивация   и  санация   территорий   ликвидируемых   животноводческих  ферм,  сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов.

- 3.10.4.  Мероприятия   по   утилизации   и   переработке   бытовых   отходов,  отходов промышленного производства и биологических отходов

- Мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов:

- -Разработка схемы санитарной очистки территории МО «Кигбаевское»;

- Проектом  в   соответствии   с   республиканской   целевой   программой «Государственная поддержка  создания   и   развития   системы   переработки   и  захоронения   отходов   в   Удмуртской Республике   на 2010-2014  годы»,  предлагается   создание   системы   сбора   и   вывоза   отходов   с

- территории поселения на проектируемый полигон ТБО.

- -Ликвидация (рекультивация)  несанкционированных   свалок   ТБО,  расположенной   на территории поселения;

- -Формирование инфраструктуры, оказывающей услуги по сбору и транспортировке отходов на территории поселения;

- -Создание  системы  раздельного сбора отходов, обеспечивающей  снижение количества отходов,  требующих   захоронения,  и  исключающей   попадание  токсичные   компонентов   в   захораниваемые отходы;

- -Создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения  в   местах  их  образования   для   снижения   объемов   транспортируемых   отходов   и  сокращения затрат на транспортировку отходов, подлежащих захоронению;

- -Организация  мониторинга  мест  размещения   отходов   в  целях  обеспечения   экологической и санитарной безопасности населения и окружающей среды;

- -Создание  условий  для  привлечения  частных  организаций  в  сферу  услуг  по  сбору, вывозу, переработке и уничтожению отходов;

- -Создание  системы  сбора, заготовки   и  переработки  вторичного  сырья, опасных,  медицинских и биологических, крупногабаритных отходов.

- Мероприятия по утилизации и переработке промышленных отходов:

- -Планирование  деятельности   по  обращению   с   отходами   с   учетом   мероприятий  по  сокращению образования, своевременному обезвреживанию(обеззараживанию) отходов;

- -Разработка проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов на предприятиях;

- -Максимальное   использование   отходов,  образующихся   на   предприятиях   в   качестве вторичного сырья;

- -Заключение   договоров   со   специализированными   предприятиями,  осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал;

- -Максимальное  использование  отходов   минерального  происхождения  для  рекультивации карьеров, при производстве строительных работ и ремонте дорог.

- Мероприятия по утилизации и переработке биологических отходов:

- -Строительство трупосжигательных печей для сельскохозяйственных предприятий.

- Раздел 4.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории поселения могут быть связаны  с природными и техногенными факторами, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Природные факторы:

- Оврагообразование;

- природные пожары: лесные;

- метеорологические условия: сильные ветры, ураганы, гололедица, ливни, снегопады, метель, снежные заносы, туман, половодье и др.

Техногенные факторы:

- Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики – склады ГСМ и газовые котельные;

- опасные происшествия на автомобильном и железнодорожном транспорте - возможны;

- аварии на объектах ЖКХ – возможны;

- пожары – возможны.

- 4.1 Чрезвычайные ситуации  природного характера

Оврагообразование. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорацию;

- закрепление грунтов различными способами;

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Опасность лесных и торфяных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Количество очагов лесных и пожаров и их площадь прогнозируется на уровне средних многолетних значений. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды: конец апреля – начало мая, середина июня – середина июль, август-сентябрь.

В большинстве случаев природные опасности теоретически являются управляемыми, однако практическая реализация этой возможности достаточно трудно осуществима. Значительно больше возможностей имеется в управлении уязвимостью. Важнейшими мероприятиями, которые используются для этих целей, являются:

- Рациональное использование территорий;

- Инженерная защита территорий и сооружений;

- Повышение качества строительства;

- Осуществление превентивных мероприятий;

- Проведение просветительской работы, направленной на повышение знаний у населения;

- Своевременное принятие управляющих решений.

- В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- Утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- Устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Неблагоприятные метеорологические явления увеличивают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте, а так же становятся причиной повреждения и разрушения систем жизнеобеспечения. Дороги поселения подвержены риску прекращения автомобильного движения на 12 часов и более, из-за снежных заносов.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация которых позволит уменьшить последствия чрезвычайной ситуации:

- Организация  метелезащитных  и ветрозащиты;

- Подсыпка песка на проезжие части дорог для предотвращения дорожно-
транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

- Заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций.

Все мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока.

- 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

- 4.2.1 Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий и дорожно – транспортных происшествий являются:

- Нарушение правил дорожного движения;

- Неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- Недостаточное освещение дорог;

- Качество покрытий - низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- Работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

- Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- Регулярная проверка состояния мостов через реки и овраги;

- Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости многих населенных пунктов.

- 4.2.2 Аварии на объектах ЖКХ

Исходя из статистики аварии  на энергетических системах и объектах ЖКХ маловероятны. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных форм. Определенные угрозы населению несет нестабильная работа объектов коммунального хозяйства.

Наиболее опасные аварии возможны на газовых котельных. Как показывает анализ, основными чрезвычайными ситуациями на объектах ЖКХ являются: взрывы газа, обрушение аварийного жилья, аварии теплоэнергетических систем и сетей ЖКХ. Взрывы газа в жилом секторе связаны с бесконтрольным использованием населением газовых баллонов и утечками из систем газоснабжения, а также изношенностью газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования.

Разрушение (обрушение) зданий (сооружений) может произойти по следующим причинам:

- Обрушение старых (ветхих) домов;

- При взрыве газа в газифицированных домах;

- При минировании зданий;

- При самовозгорании и взрыве пожароопасной пыли.

При разрушении (взрыве) жилых зданий число жертв максимально в ночное время, административных – в дневное. Аварии на системах жизнеобеспечения населения в период устойчивых холодов ведут к разморозке систем теплоснабжения и водообеспечения. Ликвидация этих аварий требует больших материальных и финансовых затрат.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы 
жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- Замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- Организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии;

- Перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- Закольцевание электрораспределительных сетей 10 кВ.

- 4.2.3 Пожары

Опасность для населения и хозяйства поселения  представляет возможное возникновение пожаров:

- Природные пожары

- Пожары в жилом секторе

В осеннее - весеннем периоде возможно увеличение числа пожаров по электротехническим причинам, из-за нарушения техники и правил пожарной безопасности, электро приборов и электро установок, газово-отопительных приборов.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населенных пунктов, объектов отдыха и промышленных предприятий, необходимо выполнение и соблюдение следующих мероприятий:

- В каждом населенном пункте предусматриваются организация пожарных водоемов подъездов к ним для заборов воды пожарными машинами.

- В соответствии с нормативами в полосе отвода ж/д необходимо проводить очистку от валежника, порубочных остатков и старых шпал.

- В случае разлива на железнодорожных путях ЛВЖ, ГЖ, район разлива необходимо посыпать песком с последующим его вывозом и захоронением.

- Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии ближе 50 метров от мостов, ж/д путей и под линиями электропередач.

- Мосты в лесных массивах следует оконтурить минерализованной (щебень, гравий) полосой не менее 1,4 метра от подъездов.

- Проведение превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

Согласно ФЗ -123, Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока.

- 4.3 Силы и средства для предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Пожарный пост, обеспечивающий пожарную безопасность на территории поселения, расположен в с. Кигбаевское.

В соответствии с ФЗ-123, Статья 76. ( Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях).

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в сельских поселениях к месту вызова не должно превышать 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- В  основе   мер   по   предупреждению   чрезвычайных   ситуаций (снижению   риска   их   возникновения)  и   уменьшению   возможных   потерь   и   ущерба   от   них (уменьшению   масштабов чрезвычайных   ситуаций)  лежат   конкретные   превентивные   мероприятия  научного,  инженерно-технического и  технологического  характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. 	Значительная   часть   этих   мероприятий  проводится  в   рамках   инженерной,  радиационной,  химической,  медицинской,  медико-биологической   и   противопожарной   защиты   населения и территории   от чрезвычайных ситуаций.

- Предупреждение  чрезвычайных   ситуаций   как   в   части   их  предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- -  мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- -рациональное  размещение  производительных  сил  по  территории   поселения с  учетом природной и техногенной безопасности;

- - предотвращение  аварий   и  техногенных  катастроф  путем   повышения  технологической   безопасности  производственных  процессов   и  эксплуатационной   надежности  оборудования;

- - разработка  и   осуществление   инженерно-технических   мероприятий,  направленных на   предотвращение   источников   чрезвычайных   ситуаций,  смягчение   их   последствий,  защиту населения и материальных средств;

- - подготовка  объектов  экономики  и  систем  жизнеобеспечения  населения  к  работе  в условиях чрезвычайных ситуаций;

- - декларирование промышленной безопасности;

- - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- -страхование   ответственности   за   причинение   вреда   при   эксплуатации   опасного производственного объекта;

- - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- - государственный   надзор   и   контроль   по   вопросам   природной   и   техногенной   безопасности;

- -информирование   населения   о   потенциальных   природных   и   техногенных   угрозах на территории проживания;

- - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

- В   техногенной   сфере   работа   по   предупреждению   аварий   ведется   на   конкретных объектах   и   производствах.  Для   этого   используются   общие   научные,  инженерно-конструкторские,  технологические  меры,  служащие   методической  базой  для  предотвращения  аварий.

- Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

- Инженерно- технические мероприятия по предупреждению ЧС:

- Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территориальном уровне предусматривают:

- - предотвращение,  устранение   или   снижение   до   допустимого   уровня   отрицательного   воздействия  на  защищаемые   территории,  здания   и  сооружения   действующих   и  связанных  с ними возможных опасных процессов;

- - преимущественное применение активных методов защиты;

- - производство  работ   способами,  не  приводящими   к  появлению   новых   и   интенсификации действующих процессов; сохранение заповедных зон, ландшафтов, памятников и т.п.;

- - сочетание   проводимых   предупредительных   мероприятий,  с   мероприятиями   по   охране окружающей среды;

- - мониторинг   и   систематический   контроль (в   необходимых   случаях)  за   состоянием   защищаемых  территорий   и  объектов   и   за   работой   инженерных   защитных   сооружений (дамб, плотин, и др.).

- На   объектах   экономики,  использующих   аварийно   химически   опасные   вещества,  должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- - постоянный   контроль   за   содержанием   АХОВ  в   помещениях  с   помощью   автоматических газоанализаторов;

- - содержание в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, трубопроводов и мест хранения АХОВ;

- - хранение запасов АХОВ в объемах, не превышающих производственной потребности;

- - хранение АХОВ в емкостях специальной конструкции, со сливными ямами, заполненными нейтрализующими веществами;

- - наличие пустых резервных емкостей для перекачки в них АХОВ в случае аварии;

- - оборудование   системы   водной   нейтрализации   хлора,  путем   постановки   водной   завесы;

- - надежная охрана хранилищ с АХОВ;

- - создание локальных систем оповещения на химически опасных объектах;

- - осуществление  жесткого  контроля  за  соблюдением  технологических  норм  при  работе с АХОВ;

- - создание, обеспечение необходимой техникой и имуществом, поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, допуск их к работе с АХОВ;

- - четкое планирование эвакуации населения из зоны возможного заражения;

- - организация   взаимодействия  сил  и  средств,  обеспечивающих   предупреждение  и  ликвидацию чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах.

- - переход   на   бесхлорное   производство,  а   для   аммиачных   холодильных   установок   на фреон.

- На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- - строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов  к ним;

- - установку систем пожарной сигнализации;

- - монтаж автоматических установок пожаротушения;

- - обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- - соблюдение  технологических норм  перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- - профилактическую работу среди населения;

- - поддержание в готовности противопожарных формирований.

- На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных(пообъектных) защитных сооружений.

- Из   природных   опасностей   угрозу   для   населения   поселения   представляют   оползневые   и эрозионные процессы, а также подтопления и наводнения, вызванные таянием снега в весенний период.

- Противоэрозионные мероприятия должны включать:

- - искусственное понижение уровня подземных вод;

- - агролесомелиорацию;

- - закрепление грунтов различными способами;

- - строительство удерживающих сооружений(подпорные стены, свайные конструкции и столбы,  анкерные  крепления,  поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены).

- Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений включают:

- -  искусственное повышение поверхности территорий;

- -  устройство дамб обвалования;

- -  регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- -  устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- Мероприятия по защите территорий поселения  от лесных пожаров:

- Лесные  пожары  представляют   серьезную   опасность   для   населения,  природной   среды и экономики.

- - Основными   мероприятиями   по   недопущению   лесных   пожаров   является   предупредительная   и   профилактическая   работа   с   населением   и   персоналом   различных   производственных объектов;

- - Своевременное оповещение,  и  прибытие на  место  возгорания  в кратчайшие сроки  пожарных отрядов.

- В соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса РФ меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- - Противопожарное  обустройство   лесов,  в  том  числе  строительство,  реконструкция и   содержание   дорог   противопожарного   назначения,  посадочных   площадок   для самолетов,  вертолетов,  используемых   в   целях   проведения   авиационных   работ   по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов.

- - Создание   систем,  средств   предупреждения   тушения   лесных   пожаров (пожарная техника   и   оборудование,  пожарное   снаряжение   и   др.),  содержание   этих   систем, средств,  а   также   формирование  запасов   горюче-смазочных   материалов  на  период высокой пожарной опасности.

- - Мониторинг пожарной опасности в лесах.

- - Разработка планов тушения лесных пожаров.

- - Тушения лесных пожаров.

- В целях выполнения требования законодательства о пожарной безопасности на

- территории поселения  предусматривается:

- - создание  нового  поста пожарной  охраны  в  с. Кигбаево;

- -  строительство   пожарных резервуаров   в   с. Кигбаево;

- -  строительство   пожарных резервуаров   д. Рябиновка.

- - выполнения комплекса профилактических мероприятий (оканавливание, расчистка лесных массивов и т. д.).

- Перечисленные в разделе мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение   всего   расчетного   срока   генерального плана МО «Кигбаевское».

- Основные  технико-экономические  показатели  генерального  плана МО «Кигбаевское»

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| - I. Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га |  | 14510 | 14510 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) |  | га |  | 305 | 328,5 |
| 1.3 | Земли древесно- кустарниковых насаждений |  | га |  | 229,0 | 229,0 |
| 1.4 | зона земель сельскохозяйственного использования |  | га |  | 13022,7 | 12999,2 |
| 1.5 | водные поверхности |  | га |  | 68,0 | 68,0 |
| 1.6 | зона земель лесного фонда |  | га |  | 522,0 | 522,0 |
| 1.7 | Прочие земли |  | га |  | 65,7 | 65,7 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| - II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию) |  | чел. | 1963 | 1994 |
|  |  | численность постоянного населения (по каждому населенному пункту) с.Кигбаево д. Рябиновка д. Глухово д. Сергеево д. Митрошино |  | чел. |  |  |
| 2.2 |  | плотность населения поселения |  | чел. на га | 1 чел на 7,3 га | 1 чел на 7,2 га |
| 2.3 |  | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | население младше трудоспособного возраста |  | % | 21,3 | 21,8 |
| 2.3.2 |  | население в трудоспособном возрасте |  | % | 18,2 | 17,2 |
| 2.3.3 |  | население старше трудоспособного возраста |  | % | 60,5 | 61,0 |
| - III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | средняя обеспеченность населения общ.площадью (по муниципальному образованию) |  | м2/чел | - - | - 22,5 |
| 3.2 |  | общий объем жилищного фонда |  | м2 | - 13593,3 | - 44865 |
| - IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | объекты учебно-образовательного назначения |  | единиц | - 2 | - 1 |
| 4.2 |  | объекты здравоохранения |  | единиц | - 2 |  |
| 4.3 |  | объекты социального обеспечения |  | единиц | - 1 |  |
| 4.4 |  | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | единиц | - 1 |  |
| 4.5 |  | объекты культурно-досугового назначения |  | единиц | - 1 | - 1 |
| 4.6 |  | объекты торгового назначения |  | единиц | 1 |  |
| 4.7 |  | объекты общественного питания |  | - единиц | - - |  |
| 4.8 |  | организации и учреждения управления |  | - единиц | - - |  |
| 4.9 |  | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - единиц | - - |  |
| 4.10 |  | объекты бытового обслуживания |  | - единиц | - 1 |  |
| 4.11 |  | объекты связи |  | - единиц | - - |  |
| 4.12 |  | объекты специального назначения |  | - единиц | - - |  |
| - V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | - км | - 9,7 | - 29,1 |
| 5.2 |  | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | - всего |  | - км | - 30 | - 30 |
| 5.2.2 |  | в том числе: - протяженность поселковых дорог |  | - км | - 22 | - 22 |
| - VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Водопотребление всего: |  | тыс. куб. м/в сутки | 0,24 | 0,24 |
| 7.2.1 |  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды |  | тыс. куб. м/в сутки | 0,20 | 0,20 |
| 7.3 |  | среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л./в сутки на чел. | 123 | 123 |
| 7.3.1 |  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды |  | л./в сутки на чел. | 103 | 103 |
| 7.4 |  | протяженность сетей канализации |  | км | - 4000 | - - |
| 7.5 |  | Общее поступление сточных вод - всего |  | тыс. куб. м/в сутки | - - | - - |
| 7.5.1 |  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | тыс. куб. м/в сутки | - - | - - |
| 7.6 |  | электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.6.1 |  | потребность в электроэнергии - всего |  | млн. кВт.ч./в год | - 0,162 | - 0,162 |
| 7.6.2 |  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт.ч./в год | - 0,154 | - 0,154 |
| 7.6.3 |  | потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт.ч. | - 84 | - 84 |
| 7.6.4 |  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды |  | кВт.ч. | - 80 | - 80 |
| 7.7 |  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.7.1 |  | потребление газа - всего |  | млн. куб. м/год | - - | - - |
| 7.7.2 |  | протяженность сетей |  | км | - 5,62 | - - |
| 7.8 |  | Связь |  |  |  |  |
| 7.8.1 |  | охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | - 100 | - 100 |
| 7.8.2 |  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров | - 216 | - 250 |