### Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории муниципального образования «Кигбаевское», Сарапульского района, Удмуртской Республики. Утвержденные Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Кигбаевское» №13/4 от 20.12. 2013года.

### В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, земельным кодексом Российской Федерации, гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами в Российской Федерации, Удмуртской Республики, Сарапульского муниципального района, а также Уставом муниципального образования«Кигбаевское»,                                                                                                 Статью 36. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции в старой редакции 2013года считать утратившей силу и заменить на новую редакцию 2016года.

|  |  | 1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж -1Б |  | - Зона индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| Ц-2 |  | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| ПК-4 |  | Зона производственно-коммунальных объектов I V класса вредности |  |  |  |  |  |
| КC-1 |  | Коммунально-складская зона |  |  |  |  |  |
|  |  | - ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| CЩ-3 |  | Зона размещения кладбищ |  |  |  |  |  |
| СХ-2 |  | 5. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона садоводства, дачного хозяйства и для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| Т-1 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | - ЖИЛЫЕ ЗОНЫ При проектировании и строительстве жилых зданий должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды в соответствии с действующим законодательством. - Ж-1Б Зона индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) - Зонa предназначенa для застройки индивидуальными жилыми домами и для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. Основные виды разрешенного использования - Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками - Для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) - Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.) - Сады, огороды, палисадники - Детские дошкольные учреждения - Школы общеобразовательные - Многопрофильные учреждения дополнительного образования - Амбулаторно-поликлинические учреждения - Пункты оказания первой медицинской помощи - Отделения, участковые пункты милиции - Детские площадки, площадки для отдыха - Площадки для выгула собак - Хозяйственные площадки - Спортивные площадки - Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля - Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля Вспомогательные виды разрешенного использования - Гостиницы - Гостевые автостоянки Условно разрешенные виды использования - Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа - Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками - Аптеки - Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов - Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и локального уровня - Офисы - Учреждения социальной защиты - Физкультурно-оздоровительные сооружения - Учреждения культуры и искусства местного и районного значения - Конфессиональные объекты - Магазины - Объекты бытового обслуживания - Предприятия общественного питания - Временные торговые объекты - Учреждения жилищно-коммунального хозяйства Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости На территориях индивидуальной жилой застройки, допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1Б Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: - Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; - СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; - СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/10); - СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике; - другие действующие нормативы и технические регламенты. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц; м; 5. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов; м; 3. Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц; м; 5. Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек на соседних земельных участках; м; 6. Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома; м; 3. Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота и птицы; м; 4. Минимальное расстояние от границы участка до хозяйственных построек; м; 3. Минимальное расстояние от границы участка до дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков; м; 4. Максимальная этажность; эт.; 3. Максимальная высота здания; м; 14. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилого дома и ЛПХ; га; 0,06. Максимальный размер земельного участка для индивидуального жилого дома и ЛПХ; га; 0,50. Максимальный коэффициент застройки; %; 65. 2. ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ Ц -2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения Зона обслуживания и коммерческой активности местного значения Ц - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров населенных пунктов с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. Основные виды разрешенного использования недвижимости: - здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения; - офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; - гостиницы, гостевые дома; - рекламные агентства; - отделения банков; - танцзалы, дискотеки; - бильярдные; - видео салоны; - залы аттракционов; - компьютерные центры, интернет-кафе; - клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного назначения; - спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы; - магазины, торговые комплексы, открытые мини-рынки до 600 кв.м; - выставочные залы; - предприятия общественного питания (рестораны, - столовые, кафе, закусочные, бары); - фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; - отделения связи: почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты; - отделения, участковые пункты милиции; - поликлиники, консультативные поликлиники; - аптеки; - пункты оказания первой медицинской помощи; - центры медицинской консультации населения; - юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации; - транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; - центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, размножение, ламинирование, брошюровка и пр.) - фотосалоны; - приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания; - пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические салоны и другие объекты обслуживания. Вспомогательные виды разрешенного использования: - парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; - жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. Условно разрешенные виды использования: - жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми участками); - индивидуальные жилые дома с участками; - религиозные объекты; - киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - молочные кухни; - рынки открытые и закрытые; - бани, сауны; - площадки для выгула собак; - общественные туалеты; - объекты пожарной охраны; - автостоянки на отдельных земельных участках: подземные, наземные и многоуровневые; - антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости зоны Ц-2. Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, в таблице 2.0 Таблица 2.0 Максимальная этажность; эт.; 3. Минимальный размер земельного участка; га; 0,06. Максимальный размер земельного участка; га; 5. Максимальный коэффициент застройки; %; 75. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) привидена в таблице 2.1. и составляет: Таблица 2.1. Учреждения и предприятия обслуживания; Радиус обслуживания, м. Дошкольные образовательные учреждения; 500. Общеобразовательные школы; 500. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий; 500. Физкультурно-спортивные центры; 1 500. Поликлиники и их филиалы; 1 000. Аптеки; 800. Предприятия торговли, общественного питания и бытового. обслуживания местного значения; 2000. Отделения связи и филиалы банков; 500. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га) и приведена в Таблица 2.2. : Таблица 2.2. Типы комплексов; Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее. на свободных территориях; при реконструкции. Центр планировочного района; 10; 10. Деловые комплексы; 15; 10. Гостиничные комплексы; 15; 10. Торговые комплексы; 5; 5. Культурные (досуговые). комплексы; 5; 5. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта в таблице 2.3. : Таблица 2.3. №№ по п/п; Элементы территории; Удельная площадь,м 2/чел, не менее. 1; Участки школ; 4,7. 2; Участки дошкольных учреждений; 1,2. 3; Участки бытового обслуживания; 0,8. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных (таблица 2.4): Таблица 2.4. Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания; Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров. до красной линии; до стен жилых зданий; до зданий бщеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений. Дошкольные образовательные; По нормам инсоляции, освещенности и. учреждения и; 10; противопожарным нормам. общеобразовательные школы. Приемные пункты вторичного; -; 20; 50. сырья. Пожарные депо; 10; 50; 50. Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га; 6; 300; 500. Участки дошкольных образовательных учреждений и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25метров. |  |  |

3.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

ПК-4 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ                     IV   КЛАССА ВРЕДНОСТИ

КС- 1  КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА

Зона ПК-4 и КС-1  предназначены для размещения производственно-коммунальных объектов I V и V класса санитарной классификации предприятий и ниже, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

- Предприятия и сооружения IV класса санитарной классификации предприятий

- Предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации предприятий

- Объекты складского назначения II-III классов санитарной классификации

- Объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации

- Оптовые базы и склады

- Сооружения для хранения транспортных средств

- Предприятия автосервиса

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий

- Пункты оказания первой медицинской помощи

- Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли

- Магазины

- Временные торговые объекты

- Предприятия общественного питания

- Пожарные части

- Ветлечебницы

Условно разрешенные виды использования

- Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий

- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации

- Конфессиональные объекты

- Рынки промышленных товаров

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

- Отделения, участковые пункты милиции

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зоны ПК-4.

| Максимальная этажность | эт. | 40м |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка | га | 0,01 |
| Максимальный размер земельного участка | га | 10 |
| Максимальный коэффициент застройки | % | 75 |

для зоны КС-1.

| Максимальная этажность | эт. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка | га | 0,01 |
| Максимальный размер земельного участка | га | 0,5 |
| Максимальный коэффициент застройки | % | 65 |

1. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.

2. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования) – не менее 15% от площади земельного участка.

4.ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Выбор участков для устройства мест погребения должен осуществляться на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. При выборе участков для устройства кладбищ следует учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2м должны быть сухими, легкими, воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых вод не должен быть выше 2,5м от поверхности земли;

- при отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить инженерную подготовку территории будущего кладбища, включающую осушение территорий, устройство дренажей, засыпку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов;

- максимальный размер земельного участка  составляет не более 5га.

- максимальная этажность не более 2эт.

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений - не менее 25%;

- территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища;

- размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется отдельно для каждого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов захоронений в общей смертности населения;

- общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и урнового захоронений.

Размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5га и не более 5га;

- расстояние от границ участков:

кладбищ традиционного захоронения:

- до красной линии – 6м;

- до стен жилых домов – 300м;

СЩ-3.  ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ.

Зона предназначена для размещения кладбищ. Порядок использования территории определяется  с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Основные виды разрешенного использования

- Захоронения

- Колумбарии

- Мемориальные комплексы

- Конфессиональные объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Открытые гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Условно разрешенные виды использования

- Захоронения

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зоны CЩ-3.

- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300м.

5.СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

- СХ-2   Зона садоводства, дачного хозяйства  и для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

Основные разрешенные виды использования недвижимости

- Для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

- Садовые дома

- Дачи

Разрешенные виды использования недвижимости, сопутствующие основным

-  Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.)

- Сады, огороды, палисадники

- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Виды использования недвижимости, требующие специального согласования

- Сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания населения

- Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий

- Физкультурно-оздоровительные сооружения

- Многоквартирные блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками

- Отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками

- Пункты оказания первой медицинской помощи

- Постройки для содержания мелких животных

- Ветлечебницы без содержания животных

- Временные объекты обслуживания населения

- Временные объекты торговли

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зоны  СХ-2.

| Максимальная этажность | эт. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка | га | 0,04 |
| Максимальный размер земельного участка | га | НР |
| Максимальный коэффициент застройки | % | 50 |

НР- не регламентируется.

Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным органами местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений.

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь более 50га, разрабатывается проектная документация, содержащая основные решения:

- внешних связей с системой поселений;

- транспортных коммуникаций;

- социальной и инженерной инфраструктуры.

При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий.

Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10м

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 метров. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30%.

Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитного излучения).

Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (далее - ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее:

- 10 метров – для ВЛ до 20 кВ;

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛ 150 - 220 кВ;

- 30 метров – для ВЛ 330 - 500 кВ.

По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.)

Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 не менее двух въездов.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами,

проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 3.1. .

Таблица 5.1.

| Объекты | Удельные размеры земельных участков (кв. м на 1 садовый участок) на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15-100 | 101-300 | 301 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сторожка с правлением объединения | 0,04- 0,2 | 0,2- 0,5 | 0,5-0,7 |
| Магазин смешанной торговли | 0,2 и менее | 0,2- 0,3 | 0,3 и более |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,35 | 0,4 | 0,5 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения | 0,4 – 0,7 | 0,7-0,9 | 0,9 и более |

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м.

Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть:

- для улиц – не менее 15 метров;

- для проездов – не менее 9 метров.

Минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 метра.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается:

- для улиц – не менее 7,0 метра;

- для проездов – не менее 3,5 метра.

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее

15 м и шириной не менее 7м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200метров.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 х 12 метров. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников.

Устройство ввода водопровода в здания допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации.

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организованы зоны санитарной охраны:

- для артезианских скважин – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. N 10 (далее – СанПиН2.1.4.1110-02);

- для родников и колодцев – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 ноября 2002 г. N 40 (далее – СанПиН 2.1.4.1175-02).

Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 30 - 50 л/сут. на 1 жителя;

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 125 - 160 л/сут. на 1 жителя. Для полива посадок на приусадебных участках:

- овощных культур – 3-15 л /кв. м в сутки;

- плодовых деревьев – 10 – 15 л/кв. м в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов – накопителей воды).

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков.

Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин.

Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей.

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов.

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание.

Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует прокладывать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки.

6.  Т-1 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона предназначена для формирования и развития территории полосы отвода и придорожной полосы внешнего автомобильного транспорта (магистральные  дороги) и магистральных улиц.

Основные виды разрешенного использования:

- дороги регионального, местного значения, местные улицы и проезды;

Вспомоготаельные виды разрешенного использования недвижимости:

- автобусные павильоны и остановочные комплексы;

- тротуары и пешеходные дорожки.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автотранспорта;

- мотели, кемпинги, гостиницы;

- придорожные кафе, рестораны;

- посты ГИБДД;

- автостоянки открытого типа общего пользования;

- автопарки грузового и пассажирского транспорта;

- полосы защитных лесонасаждений;

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зон Т-1.

| Максимальная этажность | эт. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер земельного участка | га | 0,03 |
| Максимальный размер земельного участка | га | 0,5 |
| Максимальный коэффициент застройки | % | 65 |

НР- не регламентируется.

- классификация улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом. Ширина в красных линиях для основных поселковых дорог – 20-40м, улиц и дорог местного значения – 20-40м;

- при размещении искусственных сооружений, мостов, путепроводов габарит искусственных сооружений должен соответствовать ширине проезжей части подходящих улиц с учетом перспективы их развития;

- при установке технических средств, информации и организации движения размеры сторон равнобедренного треугольника «транспорт-транспорт» при скорости движения транспорта 40-60 км/час должны быть, соответственно, не менее 25-40м для зоны, в пределах которой не допускается размещение стационарных и подвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм), деревьев, кустарников высотой более 0,5м; для зоны, в пределах которой кроме указанных предметов не допускается размещение зданий и других капитальных строений – 15, 30, 45м. Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости «пешеход-транспорт» следует принимать при скорости движения транспорта 40 км/час 8х40м, 60 км/час – 10х50м.