АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “СОКОЛОВСКОЕ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2014                                                д. Соколовка                                          №38

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Соколовское»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 « О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Соколовское»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Соколовское» согласно приложению.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава                                                                                                            Л. В. Лихачева

Приложение к

Постановлению

Администрации  МО «Соколовское»

от 25 декабря  2014г. №38

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Соколовское»

Д. Соколовка

2014

1.Общие положения

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Соколовское» (далее по тексту – МО «Соколовское») -документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения МО «Соколовское» является:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2.Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

1.3.Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей МО «Соколовское» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

2.Сведения о водоснабжении по поселению.

2.1.Краткая характеристика  МО «Соколовское»

МО «Соколовское» образовано в 2007 году

Общая площадь – 6083 га

Численность населения (2014г.) -830 чел.

Основными природными ресурсами поселения являются: подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др.

На территории МО «Соколовское» расположены 5 артезианских скважин, в  ведении ООО «Тарасовское»  которые обслуживают население муниципального образования.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению населения муниципального образования  ООО «Тарасовское», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

2.2.Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения МО «Соколовское» базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив,  на пожаротушение.

2.3.Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения МО «Соколовское»

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки д. Соколовка, являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение МО «Соколовское» осуществляется их 5 водозаборных скважин и шахтных колодцев:

| № пп | Краткое описание месторасположения | Другие сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год бурения | Глубина м | Орган осуществ. бурение |
| 1 | Около гаражей ИП Мальнева № 3156 | 1990 | 135 | ПМК 1 |
| 2 | Массив «Соколовский» № 3152 | 1990 | 90 | ПМК 1 |
| 3 | Около здания котельной № 875 | 1961 | 113 | ПМК 6 |
| 4 | Животноводческий комплекс в верху № 160 | 1973 | 130 | Нет сведений |
| 5 | Животноводческий комплекс внизу № 1696 | 1968 | 100 | ПМК 6 |

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация МО «Соколовское». Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения МО «Соколовское» планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода удовлетворительное, но  ввиду их длительной эксплуатации требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

2.4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов МО «Соколовское», при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу: диаметр 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.5.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Раздел 3. Сведения о водоотведении по поселению.

3.1. Проектные решения

Проектные решения  водоотведения МО «Соколовское» базируются на основе разрабатываемого генерального плана.

В д. Соколовка имеется централизованная система отвода хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов и административных зданий по  ул. 40 лет Победы и ул. Мира  (многоквартирные, жилые дома).  Одиночное протяжение  уличной  канализационной сети 1547м. Канализационных очистных сооружений в д. Соколовка  нет.  Сточные воды от существующих застроек самотеком по закрытой системе канализации сбрасываются без очистки в р. Кырыкмас. Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы.

3.2.Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

3.3. Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки МО «Соколовское» предусматривается в существующие и проектируемые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной биологической очисткой  и в проектируемые надворные уборные с емкостями-накопителями с вывозом на проектируемые  БОС .Старые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации по мере необходимости заменяются.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

3.4.Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения МО «Соколовское».

Износ системы водоотведения составляет 70%. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция системы водоотведения и строительство биологических очистных сооружений.

Раздел 4.  Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории МО «Соколовское».

5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.